Лот №1 - Цифровая универсальная ультразвуковая система с возможностью чреспищеводной эхокардиографии, трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием моторизованных объёмных датчиков

Общие требования к поставляемому оборудованию:

1) При поставке оборудование  должно сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, свидетельства о поверке.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2018 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка оборудования осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

| № п.п | Описание | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
|  | Полностью цифровая универсальная ультразвуковая система с возможностью чреспищеводной эхокардиографии и трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием моторизованных объёмных датчиков | Наличие |
|  | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |
|  | Гарантия на всю систему не менее 12 месяцев с момента монтажа | Наличие |
|  | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Русифицированный интерфейс | Наличие |
|  | Интегрированное в систему расширенное руководство | Наличие |
| - Области применения |  |  |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |
|  | Малые органы и поверхностные структуры | Наличие |
|  | Костно-мышечная система | Наличие |
|  | Акушерство | Наличие |
|  | Гинекология | Наличие |
|  | Общая визуализация в педиатрии | Наличие |
|  | Урология | Наличие |
|  | Общие исследования с использованием УЗ-контрастов | Наличие |
|  | Эхокардиография с использованием УЗ-контрастов | Наличие |
|  | Эхокардиография взрослых | Наличие |
|  | Эхокардиография детей | Наличие |
|  | Эхокардиография плода | Наличие |
|  | Исследования сосудов, в т.ч. транскраниальная допплерография | Наличие |
|  | Чреспищеводные исследования взрослых, детей и новорожденных | Наличие |
|  | Интраоперационные исследования | Наличие |
| - Установленные пакеты клинических программ |  |  |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |
|  | Малые органы и поверхностные структуры | Наличие |
|  | Костно-мышечная система | Наличие |
|  | Акушерство | Наличие |
|  | Гинекология | Наличие |
|  | Эхокардиография взрослых | Наличие |
|  | Исследования сосудов, в т.ч. транскраниальная допплерография | Наличие |
|  | Чреспищеводные исследования взрослых | Наличие |
| - Базовый блок |  |  |
|  | Жидкокристаллический безбликовый монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне | Наличие |
|  | Размер монитора по диагонали, дюйм, не менее | 21,5 |
|  | Диапазон регулировок по высоте, см, не менее | 17,8 |
|  | Диапазон сдвига влево и вправо, см, не менее | 87,6 |
|  | Угол обзора по вертикали и горизонтали, град, не менее | 178 |
|  | Контрастность | 1000:1 |
|  | Режим развертки только ультразвукового изображения на весь экран, активируемый специализированной клавишей на сенсорной панели управления | Наличие |
|  | Разрешение выводимого изображения, пикселей, не менее | 1920х1080 |
|  | Регулируемая панель управления | Наличие |
|  | Вращение влево, град, не менее | 180 |
|  | Вращение вправо, град, не менее | 180 |
|  | По высоте, см, не менее | 20,3 |
|  | Сенсорная ЖК-панель с технологией скольжения на панели управления | Наличие |
|  | Размер панели, дюйм, не менее | 12 |
|  | Отображение клавиатуры на сенсорной ЖК-панели | Наличие |
|  | Дублирование изображения с монитора на сенсорной панели управления | Наличие |
|  | Независимая регулировка высоты панели управления и высоты монитора. | Наличие |
|  | Акустическая система со стереодинамиками и сабвуфером | Наличие |
|  | Количество одновременно подключаемых датчиков (не включая дополнительно устанавливаемый порт для «карандашных» датчиков), шт., не менее | 4 |
|  | Держатели для датчиков и геля, не менее | 6 |
|  | Широкополосная цифровая технология формирования ультразвукового луча | Наличие |
|  | Процессор преобразования УЗ лучей, Бит, не менее | 16 |
|  | Цифровая технология обработки доплеровского сигнала для всех режимов сканирования | Наличие |
|  | Быстрое сохранение предпочтительных системных настроек в виде отдельных типов исследований. Возможность переноса данных настроек на системы подобной конфигурации | Наличие |
|  | Диапазон частот, МГц не менее | 1 - 18 |
|  | Количество приемо-передающих каналов, не менее | 4 718 592 |
|  | Динамический диапазон, дБ, не менее | 280 |
|  | Максимальная глубина визуализации, см, не менее | 30 |
|  | Сверхточное непрерывное фокусирование при передаче | Наличие |
|  | Автоматическая оптимизация динамической фокусировки при приеме | Наличие |
|  | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |
|  | Максимальная частота кадров, не менее | 1900 |
|  | Гармоническая визуализация тканей | Наличие |
|  | Многомерная пульсация, возможность отмены фаз инверсии импульсов для усиления детального разрешения во время гармонической визуализации | Наличие |
|  | Поддержка всеми клиническими приложениями | Наличие |
|  | Поддержка режима многолучевого сканирования | Наличие |
|  | Поддержка адаптивного алгоритма удаления артефактов | Наличие |
|  | Режим многолучевого составного сканирования | Наличие |
|  | Количество линий обзора, получаемых с помощью изменяющегося угла отклонения ультразвукового луча, не менее | 9 |
|  | Поддержка режима монокристальными датчиками | Наличие |
|  | Поддержка адаптивного алгоритма удаления артефактов | Наличие |
|  | Доступность в режиме визуализации с контрастированием | Наличие |
|  | Дополнительное расширение поля обзора при визуализации в режиме многолучевого составного сканирования | Наличие |
|  | Технология автоматического подавления артефактов | Наличие |
|  | Использование функции в режиме контрастной визуализации | Наличие |
|  | Количество степеней обработки, не менее | 5 |
|  | Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. | Наличие |
|  | Оптимизация изображений с учётом параметров пациента | Наличие |
|  | Сравнение изображений в реальном времени | Наличие |
|  | Увеличение изображения, раз, не менее | 16 |
|  | Коррекция тканевой аберрации: автоматическая коррекция скорости ультразвуковых волн | Наличие |
|  | Эластография сдвиговой волны с использованием монокристального конвексного датчика | Наличие |
| - Поддерживаемые режимы сканирования |  |  |
|  | В–режим | Наличие |
|  | Автоматическая оптимизация В-изображений | Наличие |
|  | М–режим | Наличие |
|  | Количество выбираемых форматов отображения, не менее | 5 |
|  | Анатомический М-режим | Наличие |
|  | PW – Импульсно-волновой спектральный доплеровский режим с отклонением угла | Наличие |
|  | Коррекция угла с автоматической регулировкой шкалы скорости | Наличие |
|  | Автоматические расчеты и оконтуривание доплеровского спектра в реальном времени | Наличие |
|  | Количество отображаемых параметров, не менее | 6 |
|  | Возможность выбора проспективного или ретроспективного формата отображения | Наличие |
|  | Автоматическая регулировка шкалы и базовой линии | Наличие |
|  | Частота повторения импульсов, кГц, не хуже | 0,2 – 34,0 |
|  | HPRF | Наличие |
|  | Минимальный размер контрольного объёма, см, не более | 0,1 |
|  | Максимальный размер контрольного объёма, см, не менее | 2 |
|  | CW – Постоянно-волновой допплеровский режим | Наличие |
|  | Максимально измеряемая скорость, м/с, не менее | 19 |
|  | Автоматическая регулировка шкалы и базовой линии | Наличие |
|  | Цветовое допплеровское картирование по скорости | Наличие |
|  | Частота повторения импульсов, Гц, не хуже | 150 – 34 000 |
|  | Диапазон измеряемых скоростей, м/с, не менее | 0,026 – 3,08 |
|  | Диапазон регулировки фильтра движения стенки, Гц, не менее | 17 - 2300 |
|  | Управляемая трекболом область исследования на цветном изображении | Наличие |
|  | Автоматическая инверсия цветовой карты в зависимости от угла сканирования в режиме стоп-кадра и в режиме реального времени | Наличие |
|  | Количество цветовых карт, не менее | 8 |
|  | Энергетический допплер | Наличие |
|  | Автоматическая адаптация ширины полосы передачи и приёма на основе положения окна картирования | Наличие |
|  | Управляемая трекболом область исследования на цветном изображении | Наличие |
|  | Инверсия цвета в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра | Наличие |
|  | Отображение информации о направлении потока | Наличие |
|  | Цветовое тканевое доплеровское картирование | Наличие |
|  | Количество карт окрашивания, не менее | 8 |
|  | Спектральный тканевой доплеровский режим (в т.ч. дуплексное сканирование с режимом цветового тканевого доплеровского картирования) | Наличие |
| - Поддерживаемые измерения и вычисления |  |  |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для транскраниальной доплерографии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для гинекологии | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для скелетно-мышечной системы | Наличие |
|  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для визуализации малых органов | Наличие |
| - Типы поддерживаемых датчиков |  |  |
|  | Конвексные | Наличие |
|  | Конвексные, внутриполостные и линейные механические объёмные (2D/3D/4D) | Наличие |
|  | Микроконвексные | Наличие |
|  | Микроконвексные внутриполостные | Наличие |
|  | Линейные | Наличие |
|  | Интраоперационные | Наличие |
|  | Секторные фазированные | Наличие |
|  | Чреспищеводные секторные фазированные для педиатрии и неонатологии | Наличие |
|  | Чреспищеводные матричные датчики | Наличие |
|  | Количество элементов чреспищеводного датчика, не менее | 2 500 |
|  | Монокристальная технология изготовления конвексных, внутриполостных, секторных фазированных и чреспищеводных датчиков | Наличие |
|  | Датчики типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового и импульсно-волнового доплеровского спектра (невизуализирующие) | Наличие |
|  | Совместимость датчиков с другими ультразвуковыми системами, в т.ч. с портативными | Наличие |
| - Характеристика поставляемых с системой датчиков |  |  |
|  | Секторный монокристальный фазированный датчик для взрослых кардиологических, абдоминальных, транскраниальных исследований и детской кардиологии | Наличие |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее | 1 - 5 |
|  | Количество элементов, не менее | 80 |
|  | Угол сканирования, град, не менее | 90 |
|  | Поддержка режимов: - 2D - CW - PW, HPRF PW - ЦДК - Тканевой допплер - Тканевой гармоники | Наличие |
|  | Конвексный монокристальный датчик для общих абдоминальных, акушерских, гинекологических исследований, сердца плода и урологии | Наличие |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее | 1 - 5 |
|  | Количество элементов, не менее | 160 |
|  | Радиус кривизны, мм, не более | 45 |
|  | Угол сканирования, град, не менее | 111 |
|  | Поддержка режимов: - 2D - PW, HPRF PW - ЦДК - ЭД, направленный ЭД - Тканевой гармоники - Поддержка эластографии сдвиговой волны | Наличие |
|  | Микроконвексный монокристальный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства и урологии | Наличие |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее | 3-10 |
|  | Количество элементов, не менее | 128 |
|  | Радиус кривизны, мм, не более | 11,5 |
|  | Угол сканирования, град, не менее | 163 |
|  | Поддержка режимов: - 2D - PW - ЦДК - ЭД, направленный ЭД - Тканевой гармоники | Наличие |
|  | Линейный датчик для сосудов, поверхностных органов и структур, скелетно-мышечной системы | Наличие |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее | 5 - 12 |
|  | Количество элементов, не менее | 256 |
|  | Ширина сканируемого участка, мм, не более | 50 |
|  | Поддержка режимов: - 2D - PW - ЦДК - ЭД - Тканевой гармоники - Режим многолучевого составного сканирования - Органоспецифичный режим | Наличие |
| - Архивация изображений |  |  |
|  | Кинопетля, кадров, не менее | 2200 |
|  | Объем жесткого диска, Гб, не менее | 512 |
|  | Встроенный DVD-дисковод | Наличие |
| - Дополнительные принадлежности |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | Наличие |
|  | Панель ввода ЭКГ–сигналов | Наличие |
|  | Встроенный Ч/Б принтер | Наличие |
| - Габариты и характеристика электропитания |  |  |
|  | Напряжение 100-240 В, 50/60 Гц | Наличие |
|  | Потребляемая мощность, ВА, не более | 289 |
|  | Уровень шума работающей системы, дБ, не более | 37-41 |
|  | Высота, мм: - Минимальная, не более - Максимальная, не менее | 1156 1650 |
|  | Ширина, мм, не более | 572 |
|  | Глубина, мм, не более | 983 |
|  | Вес, кг, не более | 84,1 |

| 12. Дополнительные условия |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обучение персонала Покупателя на рабочем месте (входит в стоимость договора) | Наличие |
|  | Доставка, монтажные и пусконаладочные работы | Наличие |