Техническое задание

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Наличие регистрационного удостоверения.

4) Товар должен быть разрешён к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1: Поставка расходного материала для травматологии

| № п/п | Наименование товара | ед. измерения | Кол-во | Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина с угловой стабильностью, ладонная, полиаксиальная, с комплектом кортикальных винтов | набор | 10 | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза комплексных переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO 5832-2; DINISO 5832-3; Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Пластина Т- образной формы состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части. Околосуставная часть шириной 22,6 мм, имеет три отверстия. Угол 10°, 15°, 20°(по запросу заказчика). Диафизарная часть пластины шириной – 10,0 мм имеет два отверстия диаметром 1,8 мм для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера и одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия в диафизарной части - круглой формы ,позволяющие использовать винты с угловой стабильностью диаметром 3,0 мм. Количество отверстий в диафизарной части - 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 (по запросу заказчика). Все отверстия с резьбой в пластине дают возможность проведение винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него до 15 градусов в любом направлении. Расстояние между отверстиями 8,5 мм. Длина пластины (в зависимости от количества отверстий) – 44мм; 53 мм; 61мм; 70 мм; 78мм; 87 мм; 95мм; 104 мм; 121 мм. Толщина пластины – 3,0 мм. Кортикальный винт Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO 5832-2; DINISO 5832-3 Диаметр винта -3,5 мм , головка винта диаметром 5,3 мм, Внутренний диаметр резьбы -2,4 мм Внутренний шестигранник -2,5 мм Сверло под резьбу – 2,5 мм Длина винта в диапазоне 16-30мм (по запросу заказчика) Количество винтов в комплекте зависит от количества отверстий в пластине |
| 2 | Компрессионный винт безшляпочный, самонарезающий, канюллированный, титан в комплекте со спицей | шт | 30 | Компрессионный, самонарезающий, канюллированный винт предназначен для фиксации отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Винт не подлежит обязательному удалению. Изготовлен из титанового сплава, соответствующему международным нормам DINISO 5832-2 ;DINISO 5832-3; Безшляпочная головка винта имеет собственную резьбу и торцевое сужающее отверстие гексагональной формы диаметром 2,0 мм. Винт имеет два резьбовых участка – проксимальный (на головке) и дистальный. Резьба в проксимальной и дистальной части винта имеет разный шаг. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Длина резьбовых частей составляет 1/3 часть общей длины винта Диаметр проксимальной резьбовой части – 3,0 мм, дистальной резьбовой части- 2,3 мм.. Диаметр внутреннего канала винта составляет 0,9 мм, для введения спиц Киршнера диаметром 0,8 мм Длина винта от 10 до 30 мм (по запросу заказчика). Винт поставляется в индивидуальной упаковке с маркировкой согласно ГОСТ Р ИСО Спица Киршнера Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюлированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 0,8 мм, длиной 70 мм, один конец закругленный, другой – троакар |
| 3 | Пластина с угловой стабильностью для лечения проксимальных переломов плечевой кости, полиаксиальная, малый фрагмент с комплектом винтов | набор | 5 | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза проксимальных переломов плечевой кости. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие. Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Толщина пластины 3,0 мм Пластина состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части Околосуставная часть пластины - ложковидной формы, шириной 28,4 мм. Диафизарная часть – прямая, шириной 15,0 мм. Отверстия в пластине взаимно смещенные. Для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера имеется 6 отверстий диаметром 1,8 мм . Одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия круглые диаметром 6,4 мм. Количество круглых отверстий, в околосуставной части – 6 , в диафизарной части в диапазоне от 3 до 18 ( по запросу заказчика). Расстояние между отверстиями 10,5 мм Сходящееся на 5 градусов расположение винтов по длинной стороне пластины позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 20 мм- 70 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 4 | Пластина 1/4 трубчатая с круговыи отверстиями с комплектом винтов диаметром 2,7 мм | набор | 2 | Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие. Форма – прямая. В поперечном сечении имеет вид дуги. Отверстия круглой формы распределены по всей длине, расстояние между их центрами – 8,0 мм. Диаметр отверстия – 2,7 мм. Количество отверстий в диапазоне от 3 до 8 шт. Толщина пластины – 1,0 мм, ширина – 7,0 мм. Длина пластины в диапазоне 26,0- 66,0 мм. Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО. Винт кортикальный диаметром 2,7 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,9 мм. Диаметр головки 5,0 мм. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 5 | Пластина с угловой стабильностью, тибиальная, дистальная, медиальная с комплектом кортикальных винтов | набор | 3 | Пластина для лечения внутри- и внесуставных переломов дистального отдела и оскольчатых переломов большеберцовой кости. Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Анатомически предизогнутая пластина в правом и левом исполнении. Толщина пластины 4,0 мм Пластина состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части Околосуставная часть пластины - ложковидной формы, шириной 25,8 мм. Диафизарная часть – прямая, шириной 15,5 мм. Отверстия в пластине взаимно смещенные. Для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера имеется 4 отверстий диаметром 1,8 мм . Одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия круглые диаметром 2,8 мм. Количество круглых отверстий, в околосуставной части – 8 , в диафизарной части в диапазоне от 5 до 15 (по запросу заказчика). Расстояние между отверстиями 10,5 мм Сходящееся на 5 градусов расположение винтов по длинной стороне пластины позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Имеется 6 вариантов длины 117-138-159-180-201-222 мм Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 6 | Реконструкционная пластина прямая с угловой стабильностью с комплектом винтов | набор | 10 | Реконструктивная пластина, полиаксиальная с угловой стабильностью Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Реконструктивные вырезки в пластине должны позволять ее моделирование в не менее 3-х плоскостях Отверстия должны быть круглой формы, диаметром 3,5 мм наличие резьбы и должны позволять проводить блокированные кортикальные винты, расстояние между отверстиями 12,0 мм, количество отверстий в диапазоне 4-26шт.Толщина пластины 3,0 мм, ширина пластины – 10,0 мм. Длина пластины в диапазоне 46 - 238 мм. Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 7 | Пластина с угловой стабильностью для остеосинтеза ключицы изогнутая с комплектом винтов | набор | 5 | Пластина предназначена для медиальной и латеральной имплантации при переломах ключицы. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Анатомически префомированная, полиаксиальная пластина в правом и левом исполнении. Форма пластины – S образная. Толщина пластины 3,0 мм ширина пластины 10,0 мм Два овальных отверстия позволяют производить фиксацию как винтами с угловой стабильностью 3,5 мм (спонгиозными и кортикальными), так и обычными винтами 3,5 Количество цилиндрических отверстия с конической резьбой (в диапазоне 5-7 -10 штук) они позволяют использовать только винты с угловой стабильностью 3,5 мм. Сходящееся на 5 градусов расположение винтов позволяет избежать продольное расщепления тела кости при длительном лечении. Реконструктивные вырезки в метафизарной части пластины позволяют ее моделирование в не менее 3-х плоскостях. Винт кортикальный диаметром 3,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 2,4 мм. Диаметр головки 6,4 мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,5 мм. Длина винта в диапазоне 12 мм- 20 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 8 | Винт компрессионный, позиционный, внутрикостный канюлированный в комплекте с резьбовой спицей. | компл. | 4 | Предназначен для остеотомии и артродеза в центральной и задней части стопы при переломах Материал изготовления -титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Диаметр винта 7,5 мм Внутренний диаметр 5,4 мм Резьба винта сплошная по всей длине. Торцевое сужающееся отверстие гексагональной формы Диаметр шлица 4,0 мм Диаметр внутреннего канала 2,7 мм Длина винта в диапазоне 40-120 мм с шагом 5,0 мм (по запросу 3аказчика) На резьбе тела винта имеется обратный метчик Дистальный отдел имеет три продольные фрезерованные канавки, придающие винту свойства самореза Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2; DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Винт поставляется в индивидуальной упаковке Спица Киршнера Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюлированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 2,5 мм, длиной 230 мм, один конец закругленный, другой – резьба длиной 10 мм |
| 9 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза малых фрагментов в комплекте с винтами , | набор | 4 | Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ;DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза переломов костей стопы. Форма зигзагообразная. Пластина имеет 5-10-11 круглых отверстий, расположенных на двух осях, координированных относительно друг друга в шахматном порядке. Перемычка между отверстиями 5 мм. Толщина пластины 1,5 мм, ширина 9,5 мм. Высокая первичная стабильность пластины достигается за счет возможности установки блокируемых винтов под углом 90 ± 15 Отверстия под винты 2,2 мм Винт кортикальный диаметром 2,2 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,5 мм. Диаметр головки 3,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 1,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28,0 мм ( по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 1,2 мм |
| 10 | Пластина с угловой стабильностью, полиаксиальная для остеосинтеза стопы в комплекте с винтами | набор | 2 | Анатомически предизогнутая пластина ,имеет две околосуставные части, одна из которых по отношению к диафизарной части находится под углом 90 градусов, другая- 45 градусов наличие Отверстия обеспечивают возможность введения винтов с попарно «крест-накрест» направленными концами через заданный угол наличие Количество отверстий для винтов диаметром 2,5 мм: - 4 круглых по два в каждой околосуставной части - Одно продолговатое длиной –11 мм в диафизарной части пластины для стандартной фиксации и моноаксиальной фиксации с угловой стабильностью - Количество отверстий в околосуставной части обеспечивают возможность временной фиксации пластины с помощью спицы диаметром 1,0 мм - 2 шт Толщина пластины 2,0мм Длина пластины 28 мм Ширина пластины в околосуставной части 14 мм Ширина пластины в диафизарной части 6 мм Исполнение пластины универсальное правое и левое Маркировка согласно ГОСТ Р ИСО Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DINISO5832-2 ; DINISO5832-3; На поверхности пластины имеется гипоаллергенное покрытие - анодирование Винт кортикальный диаметром 2,2 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,5 мм. Диаметр головки 3,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 1,5 мм. Длина винта в диапазоне 6,0 мм- 28,0 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 1,2 мм Винт кортикальный диаметром 2,5 мм по количеству отверстий в пластине. Внутренний диаметр резьбы 1,7 мм. Диаметр головки 4,3мм. Резьба головки — коническая. Внутренний шестигранник 2,0 мм. Длина винта в диапазоне 10,0 мм- 28,0 мм (по запросу заказчика) Для установки винта используется сверло диаметром 2,0 мм |
| 11 | Костная скобка скошенная | шт | 1 | Предназначена для остеосинтеза костей стопы и кисти. Должна иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Высота скобки 10,0мм, ширина – в диапазоне 8 и 10 мм, угол 26 градусов. Диаметр 1,0 и 1,2мм (по запросу) |
| 12 | Костная скобка прямая | шт | 1 | Предназначена для остеосинтеза костей стопы и кисти. Должна иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DINISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Высота скобки 10,0мм, ширина – в диапазоне 8 и 10 мм, угол 90 градусов. Диаметр 1,0 и 1,2мм (по запросу) |
| 13 | Направляющий гвоздь внутрикостный | компл | 1 | Канюлированный стержень с круглым поперечным сечением, полый внутри, предназначен для лечения суставных и околосуставных переломов , переломов надколенника, локтевого отростка, большой берцовой, малой берцовой кости, плюсны. Диаметр 4,5 мм. Внутреннее осевое отверстие для вкручивания запорного или компрессионного винта диаметром 2,5 мм, длиной 7,8 мм. В проксимальной части имеются 2 отверстия овальной формы длиной 5,8 мм под винты для блокировки. Круглые резьбовые отверстия по всей длине стержня конической формы диаметром 3,8/2,0 мм в диапазоне от 4 до 11 (по запросу заказчика). Длина в диапазоне от 38 мм до 99 мм. Материал изготовления Имплантантная сталь. Запорный винт диаметром 2,5 мм Диметр головки 3,5 мм, длина резьбы 3,2. Шлиц - гексагональный.Длина винта 6,5 мм. Компрессионный винт диаметром 2,5 мм Диметр головки 3,5 мм, длина резьбы 4,2. Шлиц - гексагональный.Длина винта 9,5 мм. Инструмент для установки предоставляется на время операции |