ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходного медицинского материала для ЛОР-операционной  ООО «Медсервис» .

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Функциональные и технические характеристики объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель объекта закупки | Значения показателей, которые могут изменяться |  | Значения показателей, которые не могут изменяться |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение |  |
| 1 | Саморасширяющая уплотнительная носовая вкладка Nasal Dressing Hemox Doyle | уп | 3 | Тампон носовой 450413 |  |  |  |
|  |  |  |  | Применяется для абсорбции жидкостей, образующихся при септопластике, ринопластике, конхэктомиии и других хирургических процедурах в полости носа |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 75 | 80 |  |
|  |  |  |  | Ширина, мм | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  | Высота, мм | 30 | 35 |  |
|  |  |  |  | Анатомическая форма |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Нить для извлечения |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Без трубки для дыхания |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Специальная пропитка для дополнительного гемостатического эффекта |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Материал |  |  | Пористая губка из оксицеллюлозы |
|  |  |  |  | Не содержит крахмал и какие-либо остатки химического производства |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Безворсовая структура |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Биосовместимость |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Гемостатический эффект |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Принимает любую форму при сдавливании, что обеспечивает легкое введение и установку в полости носа |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | При впитывании жидкости щадящее увеличение в объёме, обеспечивающее бережную и надежную фиксацию тампона в полости носа |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Максимальный объем впитываемой жидкости, % от собственного веса | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | Стентирующее действие |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Быстро увлажняется, приобретая при этом гладкость поверхности |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тампон не прилипает к тканям |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тампон не разламывается, не крошится и не расползается |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Возможность подрезания |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Поставляется в спрессованном виде |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Остаточный срок стерильности | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, шт | 10 |  |  |
| 2 | Саморасширяющая уплотнительная носовая вкладка Staxi-star w/string Hemox | уп | 10 | Тампон носовой 450416 |  |  |  |
|  |  |  |  | Применяется при носовом кровотечении |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 80 | 85 |  |
|  |  |  |  | Ширина, мм | 15 | 16 |  |
|  |  |  |  | Высота, мм | 20 | 23 |  |
|  |  |  |  | Анатомическая форма |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Нить для извлечения |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Без трубки для дыхания |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Специальная пропитка для дополнительного гемостатического эффекта |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Материал |  |  | Пористая губка из оксицеллюлозы |
|  |  |  |  | Материал низкой плотности и с крупными порами |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Не содержит крахмал и какие-либо остатки химического производства |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Безворсовая структура |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Биосовместимость |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Гемостатический эффект |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Принимает любую форму при сдавливании, что обеспечивает легкое введение и установку в полости носа |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | При впитывании жидкости щадящее увеличение в объёме, обеспечивающее бережную и надежную фиксацию тампона в полости носа |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Максимальный объем впитываемой жидкости, % от собственного веса | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | Стентирующее действие |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Быстро увлажняется, приобретая при этом гладкость поверхности |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тампон не прилипает к тканям |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тампон не разламывается, не крошится и не расползается |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Возможность подрезания |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Поставляется в спрессованном виде |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Остаточный срок стерильности | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, шт | 10 |  |  |
| 3 | Одинарный назальный сплин (шина), наружный, большой, алюминевый | уп | 1 | Шина носовая наружная 1528137 |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовлена |  |  | Из алюминия, фиксируемая, на клеевой основе |
|  |  |  |  | Размер ширины, см | не менее 6,4 | не более 6,6 |  |
|  |  |  |  | Размер высоты, см | не менее 4,5 |  |  |
|  |  |  |  | Количество в коробке, шт | не менее 25 |  |  |
| 4 | Назальный сплинт (шина), наружный, термопластичный, средний | уп | 2 | Наружная шина средняя 1529010 |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовлена |  |  | Из термопластика усиленной алюминиевой сетки, фиксируемая, водостойкая, при перемещении в горячую воду становится мягкой и гибкой |
|  |  |  |  | Размер ширины, см | 6,0 | 6,2 |  |
|  |  |  |  | Размер высоты, см | 3,5 |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, шт | 10 |  |  |
| 5 | Одинарный назальный сплин (шина), наружный, средний, алюминевый | уп | 1 | Шина носовая наружная 1528120 |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовлена |  |  | Из алюминия, фиксируемая, на клеевой основе |
|  |  |  |  | Размер ширины, см | не менее 6,0 | не более 6,2 |  |
|  |  |  |  | Размер высоты, см | не менее 3,5 |  |  |
|  |  |  |  | Количество в коробке, шт | не менее 25 |  |  |