ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка стоматологического инструментария

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штопфер-гладика (средняя - инструмент стомат. "Фабри-Мастер ДИ" 1502 TiN) | Штопфер-гладилка средняя. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки с радиусом закругления не более 1,5 мм, длиной не более 10 мм, шириной не более 3 мм, длина всей рабочей части не менее 32 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутого усеченного конуса длиной не менее 5 мм, толщиной у основания не более 2 мм, у вершины - не более 0,5 мм, вершина конуса закруглена радиусом не более 0,4 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки, длина рабочей части не менее 30 мм. | шт | 1 |
| 2 | Гладилка 2-хсторонняя малая - инструмент стомат."Фабри-Мастер Ди" 1503 TiN | Малая двухсторонная гладилка. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки, длиной не более 8 мм, шириной не более 2,5 мм, радиус закругления не более 1,2 мм, длина всей рабочей части не менее 30 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой усеченно-яйцевидной лопатки, перпендикулярно развернутой относительно оси вращения инструмента, длиной не более 8 мм, шириной не более 2,5 мм, толщиной не более 0,7 мм, радиус закругления не более 1,2 мм, длина всей рабочей части не менее 30 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. | шт | 1 |
| 3 | Штопфер гладилка малая - инструмент стомат. "Фабри-Мастер ДИ" 1334 TiN | Штопфер-гладилка малая. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме сильно вытянутой, закругленной на конце лопатки длиной не менее 14 мм, шириной не более 1,5 мм, толщиной не более 0,4 мм, радиус закруления не более 1,5 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме стержня, закругленного на конце радиусом не более 0,5 мм, диаметром не более 1 мм, длиной не менее 7 мм, длина рабочей части не менее 32 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. | шт | 1 |
| 4 | Штопфер двухсторонний - инструмент стомат."Фабри-Мастер Ди" 1507 TiN | Двухсторонний штопфер. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-хслойным напылением нитридом титана толщиной не менее 3 микрометров. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме каплевидного обратного конуса диаметром не менее 3 мм, длиной не более 6 мм, радиус закругления не более 1,8 мм, рабочая часть изогнута к оси вращения инструмента не более чем на 60 градусов, длина рабочей части не менее 35 мм. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме сильно вытянутого усеченного конуса диаметром основания не более 2 мм, диаметром плоской усеченной вершины не более 1,2 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. | шт | 1 |
| 5 | Гладилка 2-хсторонняя малая - инструмент стомат."Фабри-Мастер Ди" 1329 | Малая двухсторонняя гладилка. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 100 мм, диаметр не менее 6 мм, 2 сетчатые накатки длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 48-52HRC. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой, закругленной на конце лопатки длиной не более 7 мм, шириной не более 1,6 мм, толщиной не более 0,3 мм, радиус закругления не более 0,8 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Вторая рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой, закругленной на конце лопатки, перпендикулярно развернутой относительно оси вращения инструмента, длиной не более 7 мм, шириной не более 1,6 мм, толщиной не более 0,3 мм, радиус закругления не более 0,8 мм, длина рабочей части не менее 34 мм, рабочая часть имеет двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. | шт | 2 |
| 6 | Инструменты стоматологические оттесняющие: РЕТРАКТОР 22-732 | Ретрактор универсальный (средний). Длина 92+-0,5мм, ширина 34+-0,5мм. Выдерживает до 160°С. Материал:ТРХ. 2шт. в упаковке | уп | 1 |
| 7 | Пинцет стоматологический изогнутый Merian 16,0 см HLW-Dental 22-1 | Пинцет стоматологический изогнутый. Изготовлен из высокопрочной коррозийно–устойчивой стали. Дина 160+-0,05мм | # шт | 20 |
| 8 | Шприц карпульный SD-0900-00 | Шприц карпульный предназначен для инъекций при местной анестезии, подкожных и внутримышечных инъекций. Адаптер шприца должен подходит ко всем применяемым иглам. В комплекте должна быть резьбовая втулка (адаптер) с резиновым колпачком для малых игл. шприц должен быть устойчив к дезинфекции и стерилизации. Материал шприца – латунь, покрытие – никель-хром. 1 шт. | шт | 5 |
| 9 | Зеркало стоматологическое внутриротовое EC aktiv RÖDER, с цилиндрической резьбой | Зеркала стоматологические многоразового использования предназначены для универсального применения в процессе стоматологического лечения. Корпус зеркал изготавливается из медицинской нержавеющей стали и полированного оптического стекла с односторонней отражающей поверхностью, пригодно для дезинфекции и стерилизации. С цилиндрической резьбой. Увеличивающее или обычное (по заявке покупателя) размер 4 (22 мм) В каждой упаковке не менее 12 зеркал одного размера. | уп | 80 |
| 10 | Зонд общего обследования - инструмент стомат."Фабри-Мастер Ди" 1301-21z | Зонд общего обследования. Конструкция инструмента составная: ручка из аустенитной нержавеющей стали, длина не менее 110 мм, диаметр не менее 6 мм, сетчатая накатка длиной не менее 30 мм с шагом не менее 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: не менее 3-х. Рабочая часть выполнена из сверхчистой конструкционной вакуумированной криогенной аустенитной медицинской стали с повышенной сопротивляемостью коррозии с содержанием углерода не более 0,03% и содержание молибдена не менее 2%. Длина рабочей части до изгиба не менее 34 мм, после изгиба не менее 16 мм. Изгиб не менее чем 80 градусов к оси вращения инструмента. Диаметр рабочей части не более 1,6 мм. Диаметр острия не более 0,2 мм. | шт | 10 |
| 11 | Ложка оттискная стомат. металл. д/ верхней челюсти ЛОС-В_№1,2,3; ЛОС-Н № 1,2,3_МОЖАЙСК.МИЗ_ СТ-10-55 | Ложка оттискная стоматологическая для снятия слепков для нижней и верхней челюсти. Нержавеющая сталь. Размеры в ассортименте по заявке покупателя | шт | 5 |
| 12 | Ножницы изогнутые с двумя острыми концами | Ножницы изогнутые с двумя острыми концами для рассечения мягких тканей и сосудов. Материал хирургическая сталь. Длина 140+-5мм | шт | 5 |
| 13 | Зажим для салфеток с цепочкой / JNB | Зажим типа `крокодил` на металлической цепочке для крепления одноразовых салфеток. Обеспечивают комфортное лечение пациентов и не создают неудобств в работе врача. Оптимальная длина изделия 40 см. | шт | 4 |
| 14 | Подставка CLEAN-STAND- д/хранения, очистки и дезинфекции эндодонтических инструментов | подставка c поролоновой губкой, для очистки эндоинструментов. Подставка предназначена для стерилизации и очистки эндодонтических инструментов от «зубных» опилок в процессе эндодонтических манипуляций. Состоит из трех основных частей: чашки, поролоновой прокладки и крышки. В чашку наливается раствор антисептика, сверху кладется поролоновая прокладка и фиксируется крышкой. При этом инструменты, которые втыкаются в поролоновую прокладку, попадают в дезинфицирующий раствор. | шт | 10 |
| 15 | Зеркало в форме зуба на ручке (для пациента) | предназначено для визуального общения стоматолога с пациентом при обсуждении плана лечения и демонстрации результатов работ. Размер зеркала: 17 х 14 см. | шт | 3 |
| 16 | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые 100мм (J-22-210) | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые 100+-5 мм. Нержавеющая сталь. | шт | 5 |
| 17 | Ножницы остроконечные прямые,100мм J-22-017 | Ножницы остроконечные прямые 100 +-5мм. Нержавеющая сталь. | шт | 5 |
| 18 | Набор инструментов стоматологический терапевтический ( НИСТ-"СМИ-"Т" в составе: ручка для зеркала РУ-01 ) | металлическая ручка для стоматологического зеркала. Нержавеющая сталь. | шт | 15 |
| 19 | Костный скребок Safescraper TWIST изогнутый | Инструмент для отбора аутогенной костной ткани при регенеративной челюстно-лицевой хирургии изогнутый. • Максимальная эффективность • Ускоряет время сбора костной ткани • 160 градусов рабочей режущей поверхности • Полученный материал – стружки с оптимальными размерами и формой для дальнейшей костной интеграции • Эффективно на любой поверхности (плоская, выпуклая и вогнутая ) • Полный контроль процесса сбора костного материала • Полное отсутствие риска заражения | шт | 2 |
| 20 | Инструмент для упаковывания ретракционных нитей Ultrapak - "Ultrapak Packer" | Инструмент для упаковывания нити с тонкой головкой и слегка зазубренными краями - предназначен для применения в большинстве клинических ситуаций при эстетической реставрации зубов композитами. Инструмент имеет угол наклона 45° к ручке. Размеры в ассортименте по заявке покупателя | шт | 5 |