ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка  контрольных материалов для гематологических анализаторов для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.1288 Устройства для исследования проб крови Microvette с антикоагулянтом 200 мкл К3-ЭДТА, 100 шт/уп. | Устройства для исследования проб крови с антикоагулянтом. Пробирка не менее 46х9мм, РР, круглодонная, "юбка" устойчивости, напыление К3-ЭДТА. На пробирку нанесены градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Поставляется в комплекте с двумя съемными крышками: специальной резьбовой крышкой для фиксации коллектора для взятия крови и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки, и интегрированным в пробирку коллектором. Коллектор обработан К3-ЭДТА. Длина коллектора не менее 70 мм, объем не менее 200 мкл. Коллектор имеет характерные сужения с двух концов, обеспечивающих быстрое заполнение коллектора. Цветовая маркировка - розовый. Сертификат СЕ. В упаковка не менее 100 шт. Назначение: для получения пробы капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. | шт. | 13 000 |