Приложение № 1

к договору № ________от __________2019 г.

Техническое задание

на покупку скорой медицинской помощи класса В (Газель)

- Общие требования

1.1. Поставляемый автомобиль скорой медицинской помощи класса В должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска, не бывшим в употреблении, не снятый с длительного хранения, не восстановленный; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов. Шасси без пробега (допускается технологический пробег, связанный с проведением предъявительских приёмо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой транспортного средства).

1.2.  Страна производитель: Российская Федерация.

1.3. Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть на русском языке.

1.4. Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается.

1.5. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.

1.6. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Описание Автомобиля «Газель»

Рулевой механизм с гидроусилителем.

5-ступенчатая МКП.

Количество мест в кабине -3.

Асферические наружные зеркала заднего вида на стороне водителя и пассажира .

Тип кузова 5-дверный цельнометалический.

Комбинация приборов с различными индикаторами и функциями.

Противотуманные фары.

Тормозная система передняя-дисковая, задняя-барабанная.

| Двигатель | УМЗ А27400, бензиновый, жидкостного охлаждения. |
| --- | --- |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем (см3) | 2690 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 78,5/106,8 |
| Топливо | бензин с октановым числом АИ-92 |
| Объем топливного бака (л) | около 70 |
| Норма токсичности | Евро 4 |
| Колесная формула | 4 x 2 (задний привод с двойным скатом) |
| Колесная база (мм) | 2900 |
| Полная норм. масса (кг) | 3500 |
| Масса без нагрузки (кг) | 2570 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 5475 |
| Ширина без зеркал | 2075 |
| Высота | 2200 |
| Дорожный просвет (мм) | 170 |

- Комплектация «Скорая помощь класса В»

## Кузов

## Цвет кузова белый.

## Цветографическое оформление кузова по ГОСТ Р 50574-2002 .

## Остекление салона

## Матирование стекол салона на 2/3 .

## Аварийно-вентиляционный люк на крыше.

## Подножка боковой сдвижной двери.

## Спецсигналы

## Светосигнальная громкоговорящая установка (СГУ) на крыше автомобиля с управлением из кабины автомобиля.

## Повторители спецсигналов - два маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля.

## Вентиляция, отопление

## Приточно-вытяжная установка на крыше автомобиля.

## Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя.

## Дополнительный воздушный отопитель салона.

## Внешняя и внутренняя электрика, электропитание

## Блок управления с кнопками и предохранителями

## Инфузионный потолочный блок со светильниками направленного света и поручнями, кронштейн инфузионных систем.

Преобразователь напряжения 12/220 В мощностью 1 кВт.

## Розетки в салоне с напряжением 220 В - 2 шт.

## Розетка в салоне с напряжением 12 В - 3 шт.

## Наружное освещение боковой двери.

## Наружное освещение над задними распашными дверями с фонарем наружного освещения и дополнительным стоп-сигналом.

## Освещение подножки боковой двери.

## Бортовой ввод электропитания сети 220 В с внешним защищенным разъемом.

## Отделка салона

## Термошумоизоляция медицинского салона.

## Напольное антискользящее покрытие с гидроизоляцией швов.

## Отделка салона: композитная панель .

## Стеновые закладные элементы для крепления аппаратуры.

## Окно по левому борту.

## Окно со сдвижной форточкой в боковой двери.

## Перегородка между мед.салоном и кабиной водителя со сдвижным окном.

## Задние распашные двери без окон.

## 2 шкафа-стеллажа с закрывающимися дверками для укладки медицинского оборудования и препаратов по левому краю.

## Мебель и аксессуары

## Умывальник встроенный с электронасосом и бачками для воды

## Встроенный столик с индивидуальной подсветкой, раскладной.

## Мебель по левому борту для мед. укладок, а также для установки и крепления медицинского оборудования

## Антресоль по левому борту для мед. укладок и оборудования

## Сиденье по левому борту с ремнем безопасности (кож.зам) 1 шт.

## Сиденья по правому борту, с ремнем безопасности (кож.зам) 2 шт.

## Поворотное кресло в головном конце носилок с фиксацией его при движении автомобиля в положениях по направлению

## Поручень/ручка у сдвижной двери (1 шт.)

## Поручень/ручка у задней двери (1 шт.)

## Кислородная розетка.

## Кронштейн крепления кислородных баллонов

## Скамья-рундук по правому краю, используемая для установки дополнительных носилок.

## Набор автомобилиста

## Молоточки для аварийного выхода 2 шт.

## Аптечка

## Огнетушитель

## Знак аварийной остановки

## Домкрат

## Инструменты, баллонный ключ

## Коврики в кабину

## Полноразмерное запасное колесо

## Пакет документов

## ПТС (Паспорт транспортного средства) с отметкой об уплате утилизационного сбора.

## ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на базовый автомобиль

## Сертификат производителя

## Руководство по эксплуатации автомобиля

## Паспорта и сертификаты на оборудование

## Сервисная книжка.

## Отгрузочные документы (счет-фактура, товарная накладная, счет на оплату, договор, акт приема-передачи)

## Молоточки для аварийного выхода 2 шт

## Аптечка, огнетушитель, домкрат, знак аварийной остановки, инструменты, баллонный ключ

## Коврики в кабину, полноразмерное запасное колесо

## Специальное оборудование

| ## Изделие |  |
| --- | --- |
| ## Носилки с механизмом загрузки. ## Масса тележки каталки со съемными носилками, не более, 36 кг. ## Габаритные размеры в транспортном положении: ## Длина, не более 1 980 мм. ## Ширина, не более 580 мм ## Высота, не более 300 мм ## Габаритные размеры в рабочем положении: ## Длина каталки без съемных носилок, не более 1560 мм ## Длина, не более 1 980 мм. ## Ширина, не более 580 мм ## Высота, не более 915 мм ## Высота съёмных носилок, 70 мм Количество уровней по высоте - 2 |  |

## Медицинское оборудование

Укладка врача скорой медицинской помощи

Баллон с вентилем под кислород, не менее 10л

4.  Требования к качеству товара и гарантийному сроку

Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе о техническом регулировании.

На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца (или не менее 
80 000 км. пробега), в зависимости от того, что наступит ранее.

| Покупатель: ООО «Медсервис» Директор _____________ С.В. Мовергоз М.П. | Продавец: Должность _____________ /ФИО М.П. |
| --- | --- |