ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №1 Предмет договора: Поставка питательных сред производства ФГУП «Государственный научный центр прикладной микробиологии» (Московская обл., п.Оболенск) для проведения бактериологических исследований клинико-диагностической лабораторией (ГПП п. 352)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда Пизу | Питательная среда для идентификации каринебактерий по тесту расщепления цистина сухая Среда Пизу, ФСР 2008/03064Питательная среда для качественной идентификации Corynebacterium spp. в исследуемых образцах, по тесту расщепления цистина ферментом цистиназой. Состав, грамм/литр: Панкреатический гидролизат казеина=36,2; Экстракт кормовых дрожжей=1,0; D-мальтоза=3,4; Натрия хлорид=5,2; Висмут лимоннокислый=1,7; L-цистин=0,2; 8-оксихинолин сернокислый (хинозол)=0,001; Натрий углекислый=2,5; Агар микробиологический=5,8±1,4. Упаковка не менее 250 грамм | кг | 1 |
| 2 | Уреплазма-АЧ-12 (выделение, индетификация и определение чувствительности U.urealyticum к 12 антибиотикам), на 12 определений | Набор предназначен для одноэтапного обнаружения, идентификации, полуколичественной оценки титра и определения чувствительности Ureaplasma urealyticum (U. u.) к 12 антибиотикам, наиболее часто назначаемым при лечении урогенитальных микоплазмозов. Все антибиотики представлены в концентрациях, позволяющих оценить исследуемые штаммы U. u. как чувствительные или резистентные. Рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. | набор | 10 |
| 3 | Микоплазма-АЧ-12 (выделение, индетификация и определение чувствительности M.hominis к 12 антибиотикам), 12 определений | Набор предназначен для одноэтапного обнаружения, идентификации, полуколичественной оценки титра и определения чувствительности Mycoplasma hominis (M. h.) к 12 антибиотикам, наиболее часто назначаемым при лечении урогенитальных микоплазмозов. Все антибиотики представлены в концентрациях, позволяющих оценить исследуемые штаммы M. h. как чувствительные или резистентные. Рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. | набор | 1 |
| 4 | Микоплазма-Т (транспортная среда для урогенитальных микоплазм), 25 мл, на 50 определений | Набор предназначен для сбора и транспортировки клинических образцов, условно содержащих урогенитальные микоплазмы: Mycoplasma hominis (M. h.), Ureaplasma urealyticum (U. u.), Mycoplasma genitalium (M. g.). Рассчитан на сбор 50 образцов и их транспортирование. | набор | 8 |
| 5 | СИБ №5 для идентификации коринебактерий дифтерии" | Система индикаторная бумажная представляет собой диски или полоски хроматографической бумаги, содержащие определенные количества субстрата в сочетании с индикатором, стабилизированные пленкообразующим покрытием. Набор №5 предназначен для идентификации коринебактерий дифтерии из 4 тестов: СИБ с глюкозой, сахарозой, для определения амилазы, уреазы. Упаковка: СИБ-диски во флаконах. Количество достаточно для проведения не менее 50 анализовСистема состоит из 4х тестов для идентификации коринебактерий дифтерии, по утилизации глюкозы, сахарозы, наличие уреазной и амилазной активности. Набор рассчитан на 50 анализов. | набор | 1 |

Лот№2 Предмет договора: Поставка расходных материалов для селективного автоматического анализатора-коагулометра Destiny Plus (Tcoag, Ирландия) (ГПП п.349)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения ПВ, Exel S-тромбопластин (TriniCLOT PT Exel S) 10х6 мл №Т1104 | Предназначен для определения протромбинового времени, МНО и активности протромбина по Квику в плазме крови. Состав: тромбопластиновый реагент лиофил., содержит экстракт мозга кролика не менее 10х6 мл, растворитель не менее 10х6 мл. Тромбопластиновый реагент должен быть лот-специфически аттестован по МИЧ. Срок годности разведенного реагента – не менее 4 дней (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 14 |
| 2 | Набор реагентов для определения тромбинового времени (TriniCLOT Thrombin Time) 10х4 мл №Т1411 | Предназначен для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: тромбиновый реагент лиофил., 10 NIH ед/мл (10х1 мл). Срок годности разведенного реагента – не менее 8 часов (при 18…25 гр.С), не менее 30 дней – в замороженном виде. Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 7 |
| 3 | Набор реагентов для определения АЧТВ, высокочувствительный (TriniCLOT aPTT HS) 10х3 мл №Т1204 | Предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови. Состав: АЧТВ-реагент, содержащий фосфолипиды (свинья, курица) и микрочастицы окиси кремния не менее 10х3 мл. Набор высокочувствителен к присутствию волчаночных антикоагулянтов. Срок годности вскрытых реагентов – не менее 30 дней (при 2…8 гр.С), не менее 8 часов (при 37 гр. С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 9 |
| 4 | Кальция хлорид, 0.025М, (TriniCLOT Calcium Chloride 0.025М) 10х10 мл №T1902 | Набор регентов - хлорид кальция 0.025 М [10x10 мл] Предназначен для определения АЧТВ и факторов гемостаза. Состав: раствор хлорида кальция не менее 10х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – до истечения срока годности (при 2-8 гр.С). Совместимость с анализатором-коагулометром Destiny Plus | наб | 3 |
| 5 | Тромбиновый реагент для определ. фибриногена // TriniCLOT Fibrinogen 10х6 мл | Фасовка: не менее 10х6 мл. Предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови методом Клауса. Состав: тромбин бычий лиофил. 75 NIH ед/мл (не менее 10х6 мл). Срок годности разведенного тромбина – не менее 3 дней 18…26°С, не менее 12 дней при 2…8°С. Для проведения теста необходим также имидазоловый буфер и референтная плазма. Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 4 |
| 6 | Буфер имидазоловый // TriniCLOT Imidazole Buffer 6х20 мл | Фасовка: не менее 6x20 мл. Для разведения пробы и калибратора при определении фибриногена и активности факторов гемостаза в плазме крови человека. Состав: имидазол - 30 ммоль/л, натрия хлорид -125 ммоль/л, консервант. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – до истечения срока годности при 2-8°С. Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 6 |
| 7 | Калибратор фибриногена // TriniCAL Fibrinogen Calibrator 10х1 мл | Фасовка: не менее 10x1 мл. Предназначен для калибровки при выполнении клоттинговых и хромогенных тестов. Плазма должна быть аттестована по фибриногену. Состав: плазма лиофил. (не менее 10х1 мл). Срок годности разведенной референтной плазмы – не менее 2 часов при 2…8°С. Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 2 |
|  |  |  | наб | 10 |
| 8 | Депротеинизатор STA Desorb U 24×15 мл | Депротеинизирующий раствор/ STA-Desorb U, 00975 Расходный материал Депротеинизатор - раствор для промывки протеиновых отложений. Состав: раствор гидрохлорида калия < 1% Фасовка: 24 флакона x15 мл. Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 10 |

Лот№3 Предмет договора: Поставка расходных материалов и запасных частей для автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport производства EKF Diagnostic (Германия) (ГПП п.350 )

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор мульти-стандарт 12 ммоль/л в микропробирках (100x2 мл) №5211-3017 | Раствор мульти-стандарт для измерения глюкозы/лактата. В наборене не менее 100 пробирок типа Эппендорф объемом не менее 2 мл, заполненные на 2 мл раствора глюкозы 12 ммоль. Состав р-ра: раствор глюкозы 12 ммоль/л в фосфатном буфере PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 3 |
| 2 | Раствор РедиКонПат для глюкозы и лактата контрольный готовый к использованию в пробирках (цвет коричневый) | Контрольный раствор (патология) , готовый к использованию. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл коричневого цвета, заполненные 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 3 |
| 3 | Раствор РедиКонНорм для глюкозы и лактата контрольный готовый к использованию в пробирках (цвет желтый) | Контрольный раствор (норма) , готовый к использованию. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 3 |
| 4 | Раствор глюкоза/лактат системный 5 л 0201-0002-026 | Раствор глюкоза/лактат системный для измерения глюкозы/лактата на анализаторе, пластмассовый флакон прямоугольной формы, объемом не менее 5л. Состав р-ра: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 3 |
| 5 | Чип-сенсор Глюкоза II типа №5206-3011 | Чип-сенсор глюкоза II типа для измерения глюкозы на анализаторе, представляет собой прямоугольную керамическую подложку с электродом и нанесённым на неё ферментом. Состав: глюкозооксидазу, фосфатный буфер, нереактивные добавки, формирующий комплекс. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 1 |
| 6 | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами 20 мкл в микропробирках (1000* 1 мл) №0209-0100-012 | Раствор для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. В наборе не менее 1000 пробирок типа Эппендорф объемом не менее 2 мл, заполненных на 1 мл гемолизирующем раствором и не менее 1000 пластиковых капилляров объемом по 20 мкл, расфасованные по 100 шт. в пластиковые контейнеры. В состав упаковки должна входить ключ-карта на не менее 5000 исследований, используемая для активации анализатора. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упк | 20 |

Лот№4 Предмет договора: Поставка реактивов и расходных материалов для ионоселективного анализа, совместимые с автоматическим анализатором электролитов EASYLYTE Na/K производства MEDICA, США (ГПП п.351)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2120 Пакет с растворами Na/K / Solution pack Na/K | Пакет с растворами используется для работы на ионоселективном анализаторе EasyLyte Na+/K+. Предназначен для участия в операции калибровки и промывки. Обеспечивает хранение отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. Состав набора: раствор «Стандарт А» - не менее 800 мл водного раствора Na+ - 140,0 ммоль/л, K+ - 4,0 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; раствор «Стандарт В» - не менее 180 мл водного раствора Na+ - 35,0 ммоль/л, K+ - 16,0 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; промывающий и обнуляющий реагент – не менее 80 мл водного раствора бифлюорид аммония - 0,1 моль/л; комплектуется осушителями зонда проб для очистки иглы пробозаборника – не менее 6 шт. Содержит встроенный электронный чип, по которому прибор опознает реагентный пак, проводит определение объема пака, дату истечения срока годности, и осуществляет мониторинг оставшегося количества реагентов в паке. | шт. | 2 |
| 2 | 2102 Электрод Na+ // Na+ (Sodium) Electrode | Электрод Na+ предназначен для измерения концентрации ионов Na+ при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte. | шт. | 1 |
| 3 | 2101 Электрод К+ // K+ (Potassium) Electrode | Электрод K+ предназначен для измерения концентрации ионов K+ при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte. | шт. | 1 |
| 4 | 2103 Референсный электрод для Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li // Reference Electrode | Референсный электрод предназначен для исключения фоновых значений при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte | шт. | 1 |
| 5 | 2258 Сборка мембраны для реф. электрода // Membrane Assembly | Сборка мембраны для референсного электрода, предназначена для обеспечения работы референсного электрода при проведении исследований на ионоселективном анализаторе EasyLyte | упк | 1 |
| 6 | 2492 Раствор для заполнения внутренней камеры // Internal filling solution | Раствор для заполнения внутренней камеры ионоселективного анализатора EasyLyte. Фасовка Пластиковый флакон объемом не менее 125 мл и г-образная пластиковая пипетка. Химический состав раствора: KCl - 2 моль/л, ТРИС буфер pH=7,5 , ТВИН-20 <0,5%, Азид натрия <0,1% . Условия хранения. При температуре от 4 до 25°С. | упк | 1 |
| 7 | 2118 Набор реагентов для ежедневной промывки (1х90мл;6х0.3г) // Daily Cleaning Solution Kit | Набор для ежедневной промывки при работе с ионоселективным анализатором EasyLyte. Не менее 6 флаконов, содержащих пепсин, и не менее одного флакона разбавителя. Хранят при температуре t° 18 –25°C до указанного на этикетке срока годности. | наб | 1 |
| 8 | 2814 Набор контрольных материалов, 2 ур. // QC kit, Bi-level | Набор реагентов. Контрольный материал для ведения внутрилабораторного контроля качества по двум уровням при работе с ионоселективным анализатором EasyLyte. Контрольные растворы, входящие в комплект, находятся во флаконах объемом не менее 10 мл. Контрольный раствор сохраняет стабильность в течение не менее 8 недель после вскрытия флакона. | наб | 1 |

Лот№5 Предмет договора: Поставка реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ЗАО «Вектор-Бест» (г.Новосибирск) (ГПП п.353)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вектогеп В-HBs-антиген-стрип (комплект №3) (кат.№0556) | Назначение: для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм образцах сыворотки (плазмы) и препаратах крови человека (иммуноглобулинах, интерферонах, криопреципитате, альбумине), может быть использован для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов. Метод одностадийный без предварительной промывки планшета с однократным внесением конъюгата. Количество определений не менее 96 ( не менее 12 стрипов по 8 лунок). Объем образца не более 100 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Наличие жидкого слабоположительного контрольного образца, унифицированных неспецифических компонентов. Стабильность рабочего раствора хромогена не менее 10 ч., рабочего раствора конъюгата не менее 1 мес. Наличие не менее двух режимов инкубации. Возможность выявления в наборе двух чувствительностей (не более 0,05 МЕ/мл и не более 0,01 МЕ/мл) при разных процедурах постановки анализа. Стадия проведения реакции с хромогеном должна быть стандартизирована в условиях термостата. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 65 |
| 2 | БЕСТ-анти-ВГС (комплект 2 / стрип) (кат.№0772) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС - не менее 12х8), объем образца не более 40 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Стабильность рабочих растворов конъюгата и хромогена не менее 10 ч. Цветовая индикация внесения реагентов, наличие не менее двух режимов инкубации (в шейкере и термостате), унифицированных неспецифических компонентов. Наличие дополнительных компонентов набора: разовых емкостей для растворов- не менее 2, разовые наконечники для дозаторов - не менее 16, липкая пленка для планшета -не менее 2.Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Возможность использования набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 65 |
| 3 | ВектоВКЭ-IgM (кат.№1152) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 4 | ВектоВКЭ-IgG (кат.№1156) | Назначение:для качественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. Метод должен быть двухстадийным без предварительной промывки планшета. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВКЭ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | наб | 2 |
| 5 | ЛаймБест-IgG (кат.№1452) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма). Двухстадийный метод без предварительной промывки планшет.Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Borrelia burgdorferi s.l. ), объем образца не более 10 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:10, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 6 | ВектоЦМВ-IgM (кат.№1552) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета.Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 5 |
| 7 | ВектоЦМВ-IgG (кат.№1554) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 5 |
| 8 | ВектоЦМВ-IgG-авидность (кат.№1558) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (конечное разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 5 |
| 9 | ВектоТоксо-IgG (кат.№1752) | Назначение: для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), не менее 6 калибровочных растворов с концентрациями в диапазоне не менее от 0 до 200 МЕ/мл. Чувствительность не более 1,0 МЕ/мл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения анализируемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 10 | ВектоТоксо-IgM (кат.№1756) | Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii для ручной постановки и постановки на автоматическом анализаторе. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 11 | ВекторТоксо-IgG-авидность (кат.№1762) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, таблицы интерпретации результатов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дополнительной регистрации при 405 нм, если ОП образца выше динамического диапазона спектрофотометра (для исключения повторного анализа сывороток с их дополнительным разведением). Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 4 |
| 12 | РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 2 / стрип) (кат.№1856) | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке(плазме) крови человека. Метод одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет, для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) в сыворотке/плазме крови. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum). Объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 70 |
| 13 | Chlamydophila pneumoniaе-IgG (кат.№1944) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniaе. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae), объем образца не более 20 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 14 | Chlamydophila pneumoniaе-IgM (кат.№1946) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumoniaе. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae), объем образца не более 10 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 15 | ХламиБест-C.trachomatis-IgG (кат.№1964) | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis). Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 16 | ХламиБест-C.trachomatis-IgM (кат.№1966) | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный, с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis), объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 17 | ТрихомоноБестIgG (кат.№2052) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Tr. vaginalis), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и перевода оптической плотности в титры антител. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 18 | ВектоВПГ-1,2-IgG (кат.№2152) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 19 | ВектоВПГ-IgM (кат.№2154) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 20 | ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность (кат.№2156) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования). Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 21 | ВектоВЭБ-NA-IgG (кат.№2170) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок ядерным антигеном вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (конечное разведение 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата (моноклональные антитела к IgG человека с пероксидазой хрена) и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 22 | ВектоВЭБ-VCA-IgM (кат.№2176) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном VCА вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 23 | ВектоВПГ-2-IgG (кат.№2180) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, выдача результатов в титрах. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 24 | ВектоВПГ-2-IgM (кат.№2181) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 2 типа. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 25 | ВектоВПГ-2-IgG-авидность (кат.№2182) | Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток, планшета для предварительного разведения сывороток. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 26 | ВектоВЭБ-VCA-IgG-авидность (кат.№2183) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. ИФА, трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 27 | ВектоВЭБ-VCA-IgG (кат.№2184) | Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном вируса Эпштейна-Барр. Количество определений не менее 96, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении не менее 3 месяцев. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 28 | Ureaplasma urealyticum-IgG (кат.№2254) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 29 | УреаплазмаБест-IgA (кат.№2258) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 30 | АТ-Туб-Бест (кат.№2352) | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактериям туберкулеза. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет с возможностью определения суммарных антител классов A, M и G к антигенам M.tuberculosis. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными антигенами микобактерий), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов, выдача результатов в титрах.Наличие приложения по диагностической ценности полученных результатов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 31 | Векто-Рубелла-IgG (кат.№2552) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 3 |
| 32 | Векто-Рубелла-IgМ (кат.№2554) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 3 |
| 33 | ВектоРубелла-IgG-авидность (кат.№2556) | Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Возможность дополнительной регистрации при 405 нм, если ОП образца выше динамического диапазона спектрофотометра. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 3 |
| 34 | Гельминты-IgG (кат.№3354) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 192 (по 6х8 стрипов с каждым антигеном). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Наличие готовых контрольных образцов, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 28 |
| 35 | Аскарида-IgG (кат.№3452) | Назначение: для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 15 |
| 36 | Лямблия-антитела (кат.№3552) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, G, М к антигенам лямблий. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Стабильность рабочих растворов коньюгата и тетраметилбензидина не менее 3 часов, возможность определения титра либо коэффициента позитивности в положительных образцах, наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 8 |
| 37 | ХеликоБест-антитела (кат.№3752) | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. Метод «сэндвич»-вариант, двухстадийный. Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном CagA Helicobacter pylori. Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов , разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 8 |
| 38 | Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ (кат.№4352) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующие дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 39 | Mycoplasma hominis-IgA (кат.№4358) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 40 | Mycoplasma pneumoniae-IgG (кат.№4362) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 41 | Mycoplasma pneumoniae-IgM (кат.№4366) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 42 | ВектоРевматоидный фактор суммарный (кат.№8654) | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации суммарного ревматоидного фактора в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100, диапазон измерений от 0 до 300 Ед/мл, чувствительность не более 1,5 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 9 |
| 43 | Векто-dsДНК-IgG (кат.№8656) | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100), диапазон измерений от 0 до 200 Ед/мл, чувствительность не более 2 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |

Лот№6 Предмет договора: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) (ГПП п.354)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека «ТТГ-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ11-01 | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 55 |
| 2 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека «Свободный Т4-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ11-02 | Количественное определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки - не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1-90 пмоль/л. Чувствительность: не более 1 пмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 30 |
| 3 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека «ТЗ-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ 11-03 | Количественное определение концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество исследуемой сыворотки - не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,2 - 8 нг/мл, Чувствительность: не более 0,2 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 3 |
| 4 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тероидной пероксидазе в сыворотке крови человека «атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ11-07 | Количественное определение концентрации аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Метод анализа – двухстадийный, непрямой ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемого образца не более 100 мкл, количество анализируемой сыворотки - не более 10 мкл. Предварительное разведение образцов не менее, чем в 100 раз. . Диапазон определения концентраций не уже: 1,5-500 МЕ/мл. Чувствительность: не более 1,5 МЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 15 |
| 5 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат- специфического антигена в сыворотке крови человека (ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)) №ВТ12-09 | Количественное определение концентрации общего ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,15-60 нг/мл. Чувствительность: не более 0,15 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 17 |
| 6 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека (Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)) №ВТ12-10 | Количественное определение концентрации свободного ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,06-12 нг/мл, Чувствительность: не более 0,06 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 3 |
| 7 | Набора реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека (СА 125-Имаксиз (IMAXYZ)) №BT 12-11 | Количественное определение концентрации антигена СА 125 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1,6-1000 Ед/мл, Чувствительность: не более 1,6 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 8 |
| 8 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека «СА 19-9-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ12-12 | Количественное определение антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 400 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 3 |
| 9 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека «СА15-3-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ12-13 | Количественное определение антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, основная инкубация не более, чем в 1 стадию, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 270 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 7 |
| 10 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека «РЭА-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ 12-14 | Количественное определение ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,25- 100 нг/мл, Чувствительность: не более 0,25 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 8 |
| 11 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека «Кортизол-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ12-18 | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб | 2 |

Лот№7 Предмет договора: Поставка контрольных материалов для гематологических анализаторов (ГПП п.355)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для исследований проб крови с антикоагулянтом 200 мкл КЗ-ЭДТА | 20.1288 Устройства для исследования проб крови с антикоагулянтом. Пробирка не менее 46х9мм, РР, круглодонная, "юбка" устойчивости, напыление К3-ЭДТА. На пробирку нанесены градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Поставляется в комплекте с двумя съемными крышками: специальной резьбовой крышкой для фиксации коллектора для взятия крови и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки, и интегрированным в пробирку коллектором. Коллектор обработан К3-ЭДТА. Длина коллектора не менее 70 мм, объем не менее 200 мкл. Коллектор имеет характерные сужения с двух концов, обеспечивающих быстрое заполнение коллектора. Цветовая маркировка - розовый. Сертификат СЕ. В упаковка не менее 100 шт. Назначение: для получения пробы капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. | шт. | 14 000 |

Лот№8 Предмет договора: Поставка тест-полосок для исследования мочи (ГПП п.356)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка тест-полосок для исследования мочи UroColor 10 | Полоски UroColor 10 используются на анализаторах мочи Urometer 120 и Urometer 720, а так же могут использоваться и для визуального анализа. Время инкубации – 1 минута. (SD UroColor 10), 100 шт/уп. №10UK 10 Определяемые параметры: в крови билирубина уробилиногена, кетонов, белка, глюкозы, рН, нитритов, удельного веса лейкоцитов | упак. | 240 |

Лот№9 Предмет договора: Поставка транспортных систем и расходных материалов для микробиологических исследований (ГПП п.357)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G10263C Тупфер для взятия мазков с транспортной средой Cary Blair (пластик+вискоза), красная крышка, уп./50шт. | G10263 C Тупфер (зонд-тампон) для взятия мазков в пробирке с транспортной средой Cary Blair агар-гель. Стерильный. Зонд (аппликатор) - белый пластик d 2мм, длина 130мм (13см); тампон - вискоза, d 5мм, цвет крышки красный. Пробирка круглодонная. Этикетка для контроля первого вскрытия пробирки и записи информации о пациенте. Пробирка: длина 144 мм, диаметр 12 мм. Длина пробирки с крышкой 162 мм. Упаковка 50шт | шт | 150 |
| 2 | G10261C Тупфер для взятия мазков с транспортной средой Amies без угля (пластик+вискоза), голубая крышка, уп./50шт. | G10261 C Тупфер (зонд-тампон) для взятия мазков в пробирке с транспортной средой Эймса (Amies) агар-гель без угля. Стерильный. Зонд (аппликатор) - белый пластик d 2мм, длина 130мм (13см); тампон - вискоза, d 5мм. Пробирка круглодонная, цвет крышки голубой. Этикетка для контроля первого вскрытия пробирки и записи информации о пациенте. Пробирка: длина 144 мм, диаметр 12 мм. Длина пробирки с крышкой 162 мм. Упаковка 50шт | шт | 2000 |

Лот№10 Предмет договора: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ООО «Компания Алкор Био» (г.Санкт-Петербург) (ГПП п.358)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-07 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения хорионического гонадотропина человека в сыворотке крови человека («ГонадотропинИФА-ХГч») | Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2 МЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 2-500 МЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для разведения образцов, для промывки лунок. | наб | 4 |
| 2 | 100-05 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения лютенизирующего гормона в сыворотке крови человека («ГонадотропинИФА-ЛГ») | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 8 |
| 3 | 100-06 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека («Гонадотропин ИФА-ФСТ») | Набор реагентов для количественного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций, 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 8 |
| 4 | 100-14 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека («ИФА-АФП») | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 4 |
| 5 | 300-19 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека ("ИФА-общий IgE") | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2,3 МЕ/мл. Диапазон измеряемых концентраций 0-500 МЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 8 |
| 6 | 100-04 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека «ИФА-пролактин» | Набор реагентов для количественного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 50 мМЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 0-4500 мМЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 8 |
| 7 | 100-22 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ферритина в сыворотке крови человека («ИФА-ферритин») | Набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 5 нг/мл. Диапазон определяемых концентраций 5-1000 нг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 6 |
| 8 | 100-20 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови человека («СтероидИФА-ДГЭА-сульфат») | Набор реагентов для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,04 мкг/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-10 мкг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 2 |
| 9 | 100-02 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека («СтероидИФА-прогестерон») | Набор реагентов для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,5 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,5-100 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 6 |
| 10 | 100-03 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека («СтероидИФА-тестостерон») | Набор реагентов для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность теста не менее 0,2 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,2-50 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. | наб | 6 |

Лот№11 Предмет договора: Поставка расходных материалов для анализатора электролитов крови производства «КвертиМед» (г.Уфа) (ГПП п.366)

Объем и характеристики поставляемого товара:

Примечание: Полная совместимость с анализатором электролитов крови AЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl)

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибратор 1 (K, Na, Ca, pH, Cl) (1000мл) | Калибратор 1 (K, Na, Ca, pH, Cl) 1000мл (РМ.Э00.0034.) | шт. | 5 |
| 2 | Очистительный раствор (100 мл) | Очистительный раствор (100 мл) (РМ.ЭГК.0002.) | шт. | 15 |
| 3 | Очистительный раствор (для удаления белка) (100 мл) | Очистительный раствор (для удаления белка) 100 мл (РМ.ЭОО.0102.) | шт. | 3 |
| 4 | Кондиционер (100 мл) | Кондиционер (100 мл) (РМ.ЭОК.0001.) | шт. | 12 |
| 5 | Калибратор 2 (K, Na, Ca, pH,Cl) (100мл) | Калибратор 2 (K, Na, Ca, pH,Cl) 100мл (РМ.Э00.0013.) | шт. | 6 |
| 6 | Раствор солевого мостика (1000 мл) | Раствор солевого мостика (1000 мл), (РМ.Э00.0033.) | шт. | 8 |
| 7 | Электрод рН | Электрод проточный pH селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0020 Электрод рН. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 8 | Электрод Na | Электрод проточный натрий-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0015 Электрод Na. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 9 | Электрод K | Электрод проточный калий-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0014 Электрод K. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 10 | Электрод Ca | Электрод проточный кальций-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0019 Электрод Ca. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 11 | Электрод Cl | Электрод проточный хлор-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0016 Электрод Cl. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |

Лот№12 Предмет договора: Поставка реактивов (ГПП п.359)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD111-1VL Амфотерицин В 100 ед (1фл.х100шт.дисков) ФСЗ 2009/03589 | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Амфотерицин B 100 ед. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков. | упк | 6 |
| 2 | SD221-1VL Итраконазол 10 мкг (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Итраконазол 10 мкг. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков. | упк | 6 |
| 3 | SD224-1VL Кетоканазол 10 мкг (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Кетоканазол 10 мкг. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков | упк | 6 |
| 4 | SD115-1VL Клотримазол 10 мкг (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Клотримазол 10 мкг. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков | упк | 6 |
| 5 | SD025-1VL Нистатин 100 ед. (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Нистатин 100 ед. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков. | упк | 6 |
| 6 | SD232-1VL Флюконазол 25 мкг (1фл.х100шт.дисков) (ФСЗ 2009/03589) | Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6 мм, импрегнированные Флюконазол 25 мкг. Флакон изготовлен из пластика, с поглотителем влаги в отдельным контейнере, внутри флакона. 1 флак. х 100 шт. дисков | упк | 6 |
| 7 | SD277-10CT Вориконазол 1 мкг (1уп.х10картр.х50шт.дисков)(ФСЗ 2009/03589) | Стерильные диски из фильтровальной бумаги диаметром 6 мм с напечатанными в центре буквами “VRC”, пропитанные вориконазолом. Каждая упаковка должна иметь полиграфическую этикетку на русском языке с указанием по назначению и концентрацией в мкг, включает 10 картриджей по 50 дисков (500дисков), один аппликатор для картриджа и таблицу интерпретации размеров зон задержки роста на русском языке. | упк | 2 |
| 8 | Диски с фосфомицином 200 | Диски с антибиотиками предназначены для определения чувствительности возбудителей разных заболеваний человека, выделенных из патологического материала больных, к различным противомикробным препаратам, применяемым для лечения. Один диск рассчитан на проведение одного определения чувствительности микроорганизмов к соответствующему противомикробному препарату. | Флак. | 12 |
| 9 | SD272-10CT Миконазол 5 мкг (1уп.х10картр.х50шт.дисков)(ФСЗ 2009/03589) | Стерильные диски из фильтровальной бумаги диаметром 6 мм с напечатанными в центре буквами “MIC”, пропитанные миконазолом. Каждая упаковка должна иметь полиграфическую этикетку на русском языке с указанием по назначению и концентрацией в мкг, включает 10 картриджей по 50 дисков (500дисков), один аппликатор для картриджа и таблицу интерпретации размеров зон задержки роста на русском языке. | упк | 2 |

Лот№13 Предмет договора: Поставка экспресс-тестов (ГПП п.360)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для иммунохроматографического качественного, одновременного выявления Тропонина I / миоглобина/ креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме крови (набор на 20 определений) | Набор реагентов предназначен для in vitro одноэтапного быстрого качественного выявления Тропонина I / миоглобин/ креатинкиназы-МВ в сыворотке, плазме, цельной крови. Состав набора: -Планшет индикаторный из пластика белого цвета: 20 шт., -Пипетка пластиковая для внесения образца: 20 шт., -Скарификатор одноразовый стерильный: 20шт., -Салфетка асептическая стерильная: 20 шт., -Буфер для разведения образца. Технические характеристики: Тропонин I: чувствительность - 0,5 нг/мл относительная специфичность - 99,5% Миоглобин: чувствительность - 50 нг/мл относительная специфичность - 99,5% Креатинкиназа-МВ: чувствительность - 5 нг/мл относительная специфичность – 99,5% Срок годности -24 месяца Температура хранения — от 2°С до 30° С Остаточный срок годности 85% | уп | 15 |
| 2 | набор реагентов для выявления антител к вирусу ГЕПАТИТА С в сыворотке (плазме) или центральной крови «ИХА-анти-ВГС-ФАКТОР» (1 шт.) | Набор реагентов для выявления антител к вирусу ГЕПАТИТА С в сыворотке (плазме) или цельной крови "ИХА-анти-ВГС-ФАКТОР" №1. Пр-во: ООО «Фактор Мед Продакшн» | шт | 25 |
| 3 | набор реагентов для выявления СИФИЛИСА в сыворотке (плазме) или цельной крови «ИХА-анти-ТП-ФАКТОР» (1 шт.) | Набор реагентов для выявления СИФИЛИСА в сыворотке (плазме) или цельной крови "ИХА-анти-ТП-ФАКТОР" №1. Пр-во: ООО «Фактор Мед Продакшн» | шт | 25 |
| 4 | Тест - полоски на холестерин | Easy Touch | шт | 100 |
| 5 | Тест полоски | Для определения показателей РТ(протромбиновое время).В 1 комплекте 24 шт. | упак | 2 |
| 6 | Экспресс-тест иммунохроматографический BRAHMS PCT-Q для полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови человека (25 тестов) (кат.№106.025) Германия | Экспресс-тест иммунохроматографический BRAHMS PCT-Q для полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови человека (25 тестов) (кат.№106.025) Германия | упак | 3 |

Лот №14 Предмет договора: Поставка комплектов реагентов для количественного и качественного ПЦР-анализа с детекцией в режиме реального времени производства ЗАО «НПФ ДНК-Технология» (ГПП п.361)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых комплектов  реагентов  с находящимся на балансе клиники аппарата –iCycler I Q 5тм BIO-RAD, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим аппаратом

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита B (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГЕН) по ТУ 9398-419-46482062-2016 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) | наб | 2 | Набор реагентов для выделения ДНК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГЕН) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) |
| 2 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) по ТУ 9398-014-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) | наб | 3 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HСV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) |
| 3 | Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом полимеразной цепной реакции (ВПЧ-ГЕН-16/18) по ТУ 9398-008-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 5 | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типа 16/18. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл |
| 4 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН) по ТУ 9398-006-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 5 | Набор реагентов для определения Вируса простого герпеса типов 1, 2. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл |
| 5 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр методом полимеразной цепной реакции (EBV) по ТУ 9398-021-46482062-2009 (в режиме реального времени) (96 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов для определения EBV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл |
| 6 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ГАРД-ГЕН) по ТУ 9398-001-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96тестов) | наб | 8 | Набор реагентов для определения Gardnerella vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл |
| 7 | Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции (КАНД-ГЕН) по ТУ 9398-002-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 5 | Набор реагентов для определения Сandida albicans. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 8 | Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулеза человеческого и бычьего видов (Mycobacterium tuberculosis - Mycobacterium bovis complex) методом полимеразной цепной реакции (МИКО-ГЕН) по ТУ 9398-007-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов) | наб | 2 | Набор реагентов для определения M.tuberculosis – M. bovis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, биоптат, осадок мочи, плевральный выпот. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 9 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 7 | Набор реагентов для определения Mycoplasma genitalium. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 10 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 2 | Набор реагентов для определения Mycoplasma hominis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 11 | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neicceria gonorrhoeae) методом полимеразной цепной реакции (ГОНО-ГЕН) по ТУ 9398-009-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов для определения Neisseria gonorrhoeae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 12 | Набор реагентов для выявления ДНК Токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii) методом полимеразной цепной реакции (ТОКС-ГЕН) по ТУ 9398-019-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов для определения Toxoplasma gondii. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл |
| 13 | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонаса вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ТРИХО-ГЕН) по ТУ 9398-003-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 2 | Набор реагентов для определения Trichomonas vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 14 | Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealiticum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП (уреалитикум) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 3 | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл |
| 15 | Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум и парвум (Ureaplasma Urealyticum - Ureaplasma Parvum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 6 | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 16 | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН) по ТУ 9398-412-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 10 | Набор реагентов для определения Chlamydia trachomatis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 17 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ЦМВ-ГЕН) по ТУ 9398-005-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 5 | Набор реагентов для определения CMV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 200 копий/мл |
| 18 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (100 тестов) | наб | 3 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (для применения in vitro). Методики выделения ДНК: на основе преципитации. Исследуемые образцы: биологический материал человека (периферическая кровь, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища; мазки и смывы из полости носа и ротоглотки). Состав набора: лизирующий раствор 1 флакон 30,0 мл, реагент для преципитации 1 флакон 40,0 мл, промывочные растворы 2 флакона 50,0 мл и 30,0 мл, буфер для растворения 4 пробирки по 1,25 мл, контрольные образцы: отрицательный 2 пробирки по 1,5 мл и внутренние (РНК-ВК и ДНК-ВК) 2 пробирки по 1,0 мл. Комплект рассчитан на выделение ДНК/РНК из 100 анализируемых образцов (включая отрицательные и контрольные образцы). |

Лот№ 15  Поставка  расходных материалов для анализатора газов и электролитов крови OPTI CCA-TS (Osmetech, США) для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2020 г (ГПП п.362)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флаконы с газом (OPTI CCA, CCA- TS, R), BP7001 | Баллончик с калибровочным газом (Bottle Gas) №BP7001, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США | шт. | 2 |
| 2 | Материал контрольный Opti Check (3 уровня, 10 амп/уровень, pH/газы/электролиты/лактат, OPTI CCA, CCA-TS, R), HC7008 | КОНТРОЛИ OPTI-Check, 3 уровня (высокий, низкий, нормальный уровни) pH/газы/электролиты/лактат, №HC 7008, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, CCA-TS, R, производитель Opti Medical, США Упаковка: 3*10 ампул. | упк | 1 |
| 3 | Измерительные кассеты типа E- CI(pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Cl, 25 шт/упак., OPTI CCA, CCA-TS) Артикул BP7559 | Пластиковая кассета, тип «Е-Cl». Использование: для измерения pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Cl-, tHb и SO2. Каждая пластиковая кассета содержит буфер и оптические сенсоры. Состав: водный буферный раствор 0,2 мл HEPES- бикарбоната с биоцидами. Упаковка: коробка содержит 25 индивидуально упакованных кассет. | упк | 4 |

Лот № 16: Поставка реактивов для анализатора Cobas (ГПП п.363)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара, руб., с НДС | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара |  |  |  |  |  |
| 1 | 3002721122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроля и расходные материалы для биохимических анализаторов GGT | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС: 492 ммоль/л, pH 8.25; глицилглицин: 492 ммоль/л; консервант; добавки; Реагент 2: EDTA: L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид: 22.5 ммоль/л; ацетат: 10 ммоль/л, pH 4.5; стабилизаторы, консерванты. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3-1200 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 400. | упк | 1 | 4 319,92 | Общая сумма договора не должна превышать 2 631 039,74 руб. |
| 2 | 3004732122 Лактатдегидрогеназа (LDHI2 (IFCC) / LDH IFCC) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: УФ-анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: N-метилглюкамин: 400 ммоль/л, pH 9.4 (37 °C); литий лактат: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты; Реагент 2: НАД: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 10-1000 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 300. | упк | 1 | 8 080,95 |  |
| 3 | 3038866322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов ЛПНП | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.5; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium spec., рекомбинант): ≥50 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥167 мккат/л; консервант; Реагент 2: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.8; MgSO4*7H2O: 8.11 ммоль/л; 4-аминоантипирин: 2.46 ммоль/л; холестерин эстераза (Pseudomonas spec.): ≥50 мккат/л; холестерин оксидаза (Brevibacterium spec., рекомбинант): ≥33.3 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥334 мккат/л; детергент; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.10-14.2 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 175. | упк | 1 | 33 601,92 |  |
| 4 | 3039773190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Холестерин | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 225 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 10 ммоль/л; холат натрия: 0.6 ммоль/л; 4-аминофеназон: ≥ 0.45 ммоль/л; фенол ≥ 12.6 ммоль/л; полигликолевый эфир жирных спиртов: 3 %; холестеролэстераза (Pseudomonas spec.): ≥ 25 мккат/л (≥ 1.5 Е/мл); холестеролоксидаза (E. coli): ≥ 7.5 мккат/л (≥ 0.45 Е/мл); пероксидаза (хрена): ≥ 12.5 мккат/л (≥ 0.75 Е/мл); стабилизаторы; консервант; 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 7. Диапазон измерений: 0.1-20.7 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 400. | упк | 1 | 4 123,90 |  |
| 5 | 5795397190 Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах клинических биохимических и платформах модульных | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: Сыворотка, плазма с Li-гепарином, K2-, K3-ЭДТК 3. Принцип метода: Колориметрический диазометод. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфат: 25 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; рН 1.0; Реагент 2: Соль 3,5-дихлорфенилдиазония: ≥ 1.35 ммоль/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 2.5-650 мкмоль/л (0.146-38.0 мг/дл) 8. Количество тестов в наборе: не менее 250. | упк | 1 | 4 442,90 |  |
| 6 | 3183688122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Альбумин | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консервант; Реагент 2: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, рН 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 2-60 г/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. | упк | 1 | 4 651,90 |  |
| 7 | 3183696122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Железо | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; детергент; Реагент 2: аскорбат натрия 150 ммоль/л; феррозин: 6 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 6. Диапазон измерений: 0.90-179 мкмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | упк | 1 | 3 344,00 |  |
| 8 | 3183734190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Общий белок | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; Реагент 2: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 6. Диапазон измерений: 2.0-120 г/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. | упк | 1 | 2 173,93 |  |
| 9 | 3183742122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Амилаза | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма, моча. 3. Состав набора: Реагент 1: HEPES: 52.4 ммоль/л; хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид кальция: 0.08 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; α-глюкозидаза (бактериальная): ≥ 66.8 мккат/л; pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы; Реагент 2: HEPES: 52.4 ммоль/л; этилиден-G7-PNP: 22 ммоль/л, pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3-1500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. | упк | 1 | 18 106,00 |  |
| 10 | 3183807190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE. 912, 912 ISE, 917 ISE. Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobaslntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:83. Мочевая кислота (UA2 / Uric Acid) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфатный буфер: 0.05 моль/л, pH 7.8; TOOS: 7 ммоль/л; полигликолевый эфир жирного спирта: 4.8 %; аскорбатоксидаза (EC 1.10.3.3; цуккини) ≥ 83.5 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; Реагент 2: Фосфатный буфер: 0.1 моль/л, pH 7.8; гексацианоферрат калия (II): 0.3 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 3 ммоль/л; уриказа (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 мккат/л (25 °C); пероксидаза (ПОД) (EC 1.11.1.7; хрен) ≥ 50 мккат/л (25 °C); стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.2-25.0 мг/дл; Моча: 2.2-275 мг/дл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 400. | упк | 1 | 8 914,95 |  |
| 11 | 3333701190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Щелочная фосфатаза | 1.Назначение: Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Колориметрический анализ в соответствии со стандартизированным методом. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма 4. Состав набора: Реагент 1: 2-амино-2-метил-1-пропанол: 1.724 моль/л, pH 10.44 (30 °C); ацетат магния: 3.83 ммоль/л; сульфат цинка: 0.766 ммоль/л; N-(2-гидроксиэтил)-этилендиамин ацетилацетоуксусная кислота: 3.83 ммоль/л Реагент: 2 p-нитрофенил фосфат: 132.8 ммоль/л, pH 8.44 (30 °C); консерванты 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: 5-1200 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 400. | упк | 1 | 3 344,00 |  |
| 12 | 07528566190 Набор реагентов для количественного определения холестсрина-ЛПВП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л; CHES 96.95 ммоль/л, pH 7.4; декстран сульфат: 1.5 г/л; нитрата магния гексагидрат: > 11.7 ммоль/л; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium sp., рекомбинант): > 50 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 16.7 мккат/л; консервант; Реагент 2: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л, pH 7.0; PEG-холестерин эстераза (Pseudonomas spec.): > 3.33 мккат/л; PEG-холестерин оксидаза (Streptomyces sp., рекомбинант): > 127 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 2.46 ммоль/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.08-3.12 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 200. | упк | 1 | 41 616,96 |  |
| 13 | 4460715190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Мочевина | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: NaCl 9 %; Реагент 2: ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, рН 8.6; 2-оксокглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреаза (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; нереактивные стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.5-40 ммоль/л; Моча: 1-2000 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. | упк | 1 | 2 673,99 |  |
| 14 | 4489403190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов АСЛО | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения антител к стрептолизину 0 в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: Иммунонефелометрический анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС-буфер: 170 ммоль/л, рН 8.2; Реагент 2: Боратный буфер: 10 ммоль/л, pH 8.2; латексные частицы, покрытые стрептолизином О: 2 мл/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 20-600 МЕ/мл. 8. Количество тестов в наборе: не менее 150. | упк | 1 | 23 302,95 |  |
| 15 | 07190794190 Реагенты для количественного определения крсатинкиназы (КК) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазол: 58.0 ммоль/л; рН 6.00; N-ацетилцистеин: 40.0 ммоль/л; EDTA: 3.00 ммоль/л; АМФ: 10.0 ммоль/л; диаденозин пентафосфат: 24.0 мкмоль/л; НАДФ+: 9.5 ммоль/л; Mg2+: 20.0 ммоль/л; D-глюкоза: 40.0 ммоль/л; консервант; стабилизатор; Реагент 2: EDTA: 3.00 ммоль/л, pH 9.1; ГК (дрожжи): ≥ 600 мккат/л; G6PDH (микробный): ≥ 600 мккат/л; АДФ: 12.0 ммоль/л; креатин фосфат: 180 ммоль/л; N-метилдиэтананоламин: 69.0 ммоль/л; консервант; стабилизатор; детергент. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 7-2000 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | упк | 1 | 10 287,97 |  |
| 16 | 7190808190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов КК-МБ | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения каталитической активности субэлемента креатинкиназы-MB (КK-MB) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазол: 58.0 ммоль/л; рН 6.0; N-ацетилцистеин: 40.0 ммоль/л; EDTA: 3.0 ммоль/л; АМФ: 10.0 ммоль/л; диаденозин пентафосфат: 24.0 мкмоль/л; НАДФ+: 9.5 ммоль/л; Mg2+: 20.0 ммоль/л; D-глюкоза: 40.0 ммоль/л; стабилизатор; Реагент 2: EDTA: 3.0 ммоль/л, pH 9.1; ГК (дрожжи): ≥ 600 мккат/л; G6PDH (микробный): ≥ 600 мккат/л; АДФ: 12.0 ммоль/л; креатин фосфат: 180 ммоль/л; N-метилдиэтананоламин: 69.0 ммоль/л; моноклональные антитела крысы, ингибирующие КК-M человека (ингибирующая способность ≥ 2000 Е/л для КК-MM); консервант; стабилизатор; детергент. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 3-500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упк | 1 | 13 437,93 |  |
| 17 | 4810716190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли И расходные материалы для биохимических анализаторов Креатинин | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови человека и моче на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: колориметрический анализ на основе реакции Яффе. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма, моча. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5; консервант; стабилизатор; Реагент 2: пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер. 5. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: сыворотка/плазма: 15-2200 мкмоль/л; моча: 375-55000. 8. Количество тестов в наборе: не менее 700 | упк | 1 | 5 463,92 |  |
| 18 | 5589061190 Наборы реагентов для биохимических анализаторов Билирубин прямой | 1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Диазометод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2- и K3-EDTA плазма 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9; Реагент 2: 3,5 Дихлорфенил диазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 7. Диапазон измерений: 1,5-291 мкмоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 350. | упк | 1 | 3 762,00 |  |
| 19 | 20764930322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов СРБ | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения C-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: иммунотурбидиметрический метод с латексным усилением. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Трис-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышиными); консервант; Реагент 2: Частицы латекса, покрытые анти-СРБ (мышиным) в глициновом буфере; консервант 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 1.00-250 мг/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 300. | упк | 1 | 19 497,94 |  |
| 20 | 20764949322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроля и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE. 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 19. Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (ASTL / AST IFCC) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 264 ммоль/л, рН 7.8 (37 °C); L-аспартат: 792 ммоль/л МДГ (бактериальная): ≥24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант; Реагент 2: НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2-оксокглутарат: 94 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5-700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. | упк | 1 | 4 458,96 |  |
| 21 | 20764957322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов АЛТ | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин и K2-ЭДТА плазма 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L-аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): не менее 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант Реагент: 2-Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: не менее 1.7 ммоль/л; добавки; консервант 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5-700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. | упк | 1 | 5 017,98 |  |
| 22 | 20767107322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Триглицериды | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 50 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+ : 40 ммоль/л; холат натрия: 0.20 ммоль/л; АТФ ≥ 1.4 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 0.13 ммоль/л; 4-хлорфенол: 4.7 ммоль/л; липаза липопротеин (Pseudomonas spec.): ≥ 83 мккат/л; глицерокиназа (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 мккат/л; оксидаза глицерин фосфата (E. coli): ≥ 41 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 1.6 мккат/л; консервант, стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 0.1-10.0 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 250. | упк | 1 | 7 522,90 |  |
| 23 | 4489241190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов ДетергентNaOH | 1. Назначение: готовый к использованию промывочный раствор для пробо- и реагентоотборников автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH 1 моль/л; детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 66 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | упк | 1 | 862,95 |  |
| 24 | 4880285190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Раствор1 | 1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки реакционных кювет и дозирующих устройств автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH: 1 моль/л, детергент: 4%. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 10 недель. 4. Фасовка: не менее 2 ёмкостей объемом не менее 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | упк | 1 | 18 156,93 |  |
| 25 | 4880307190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Раствор2 | 1. Назначение: готовый к использованию кислотный раствор для промывки устройст дозирования проб и реагентов автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: буфер; детергент: 310 ммоль/л моногидрата лимонной кислоты. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель. 4. Фасовка: не менее 2 ёмкостей объемом не менее 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | упк | 1 | 10 521,94 |  |
| 26 | 4708725190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Раствор промывочный | 1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки пробоотборника или реакционной камеры автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH: 1 моль/л. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 4 недель. 4. Фасовка: не менее 12 флаконов объемом 59 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | упк | 1 | 3 659,92 |  |
| 27 | 4555040001 Реагенты и расходные материалы к биохимическим анализаторам Кюветы | 1. Назначение: пластиковые многоразовые реакционные кюветы для автоматического биохимического анализатора. 2. Фасовка: не менее 18 сегментов по 11 кювет в упаковке. | упк | 1 | 131 534,00 |  |
| 28 | 5422485190 Реагенты для анализаторов биохимических Экотергент | 1. Назначение: готовый к использованию реагент для добавления в реакционную ванну автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 4 недель. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 60 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | упк | 1 | 5 058,90 |  |
| 29 | 5117003190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Контроль универсальный I | 1. Назначение: лиофилизованная контрольная сыворотка для проведения процедур контроля качества на автоматических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, стабилизаторы. 3. Содержит компоненты в физиологической концентрации: ACP, ACP-NPP, ACP-P, ALB, ALP, ALT, AMYL, AMYL-P, AST, BIL-D, BIL-T, BUN, Ca, CHE, CHOL, CK, CREA, Fe, GGT, GLDH, GLUC, HBDH, LACT, LDH, LIP, Mg, PHOS, SALI, TG, TP, UA, UREA, CK-MB, Apo-A1, Apo-B, HDL-C, LDL-C, Cl, K, Na, Li, ALBT, ATRYP, ASLO, C3, C4, CERU, CRP, HGLOB, IGA, IGG, IGM, KAPPA, LAMBDA, PREA, TP, TRSF. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 20 флаконов объемом не менее 5 мл. 6. Стабильность компонентов после растворения: не менее 12 часов при +15 - +25°С не менее 5 дней при +2 - +8°С не менее 28 дней при -15 - -25°С (с однократной заморозкой) Стабильность общего билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности в восстановленной контрольной сыворотке крови: не менее 8 часов при +15 - +25°С не менее 24 чаосв при +2 - +8°С не менее 14 дней при -15 - -25°С (с однократной заморозкой) | упк | 1 | 52 224,99 |  |
| 30 | 5117216190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Контроль универсальный II | 1. Назначение: лиофилизованная контрольная сыворотка для проведения процедур контроля качества на автоматических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, стабилизаторы. 3. Содержит компоненты в патологической концентрации: ACP, ACP-NPP, ACP-P, ALB, ALP, ALT, AMYL, AMYL-P, AST, BIL-D, BIL-T, BUN, Ca, CHE, CHOL, CK, CREA, Fe, GGT, GLDH, GLUC, HBDH, LACT, LDH, LIP, Mg, PHOS, SALI, TG, TP, UA, UREA, CK-MB, Apo-A1, Apo-B, HDL-C, LDL-C, Cl, K, Na, Li, ALBT, ATRYP, ASLO, C3, C4, CERU, CRP, HGLOB, IGA, IGG, IGM, KAPPA, LAMBDA, PREA, TP, TRSF. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 20 флаконов объемом не менее 5 мл. 6. Стабильность компонентов после растворения: не менее 12 часов при +15 - +25°С не менее 5 дней при +2 - +8°С не менее 28 дней при -15 - -25°С (с однократной заморозкой) Стабильность общего билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности в восстановленной контрольной сыворотке крови: не менее 8 часов при +15 - +25°С не менее 24 чаосв при +2 - +8°С не менее 14 дней при -15 - -25°С (с однократно | упк | 1 | 52 224,99 |  |
| 31 | 11355279216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор белков | 1. Назначение:жидкий готовый к применению калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: сыворотка крови человека с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: alpa 1 Antitrypsin, AAGP, Haptoglobin, IgA, IgG, IgM, C3, C4, Kappa light, Lambda light, CRP, CRP-LX, CRP-HS, Transferrin, Ferritin. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 5 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: не менее 4 недель при +2-+8 °C; | упк | 1 | 34 815,00 |  |
| 32 | 10759350190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор C f a s | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: альбумин, холестерол, билирубин прямой, билирубин общий, глюкоза, железо, ОЖСС, кальций, креатинин, лактат, триглицериды, фосфор, магний, мочевая кислота, мочевина, общий белок, креатининкиназа, ЛДГ, АЛТ, амилаза, липаза, холинэстераза, щелочная фосфатаза, амилаза панкреатическая, АСТ, ГГТ. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 12 флаконов объемом не менее 3 мл. | упк | 1 | 14 177,00 |  |
| 33 | 11447394216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор КК-МБ | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов определения СК-МВ на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированный калибратор на основе альбумина бычьей сыворотки с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методики: CK-MB. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 24 часов при +15-+25 °C; не менее 2 дней при +2-+8 °C; не менее 4 недель при -15--25 °C (с однократной заморозкой). | упк | 1 | 7 662,00 |  |
| 34 | 12172623122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор липидов | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: Аполипопротеин A1, Аполипопротеин B, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 8 часов при +15-+25 °C; не менее 5 дней при +2-+8 °C; не менее 4 недель при -15--25 °C (с однократной заморозкой). | упк | 1 | 15 920,00 |  |
| 35 | 3555941190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Калибратор ПАЦ | 1. Назначение: лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения (преальбумин, антистептолизин О, церулоплазмин); стабилизаторы, консерванты. 3. Предназначен для калибровки методик: преальбумин, АСЛО, церулоплазмин. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 8 часов при +15-+25 °C; не менее 2 дней при +2-+8 °C; не менее 2 недель при -15--25 °C; | упк | 1 | 15 420,00 |  |
| 36 | 4489357190 Реагенты, стандарты, калибраторы, конгроли и расходные материалы для биохимических анализаторов дилюент | 1. Назначение: дилюент для образцов. 2. Состав: 9% NaCl 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 50 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | упк | 1 | 1 048,00 |  |
| 37 | 4536355190 Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC / Unsaturated Iron Binding Capacity) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови и плазмы человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Хлорид железа: 62 мкмоль/л; гидрокарбонат натрия: 75 ммоль/л; Трис-буфер: 375 ммоль/л, pH 8.4; консервант; Реагент 2: Феррозин: 20 ммоль/л; гидроксиламин: 160 ммоль/л, pH 2.5 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 3-125 мкмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упк | 1 | 6 409,00 |  |
| 38 | 12146401216 Калибратор для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей свособности (UIBC) на анализаторах биохимических | 1. Назначение: калибратор на основе водного раствора для калибровки методики определения НЖСС на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: 0.09 ммоль/л железистый сульфат аммония, разбавленная серная кислота. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: флакон объемом не менее 75 мл. 5. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: до конца срока годности при +15-+25 °C. | упк | 1 | 8 457,00 |  |
| 39 | 04404483190 глюкоза (GLUC3/Glucose hk 800) 800 тестов | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения глюкозы в спиномозговой жидкости, моче, сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: УФ-тест. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, моча, спинномозговая жидкость. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер морфолиноэтансульфоновой кислоты (MES): 5.0 ммоль/л, pH 6.0; Mg2+: 24 ммоль/л; АТФ: ≥ 4.5 ммоль/л; НАДФ: ≥ 7.0 ммоль/л; консервант; Реагент 2: HEPES-буфер: 200 ммоль/л, pH 8.0; Mg2+: 4 ммоль/л; ГК (дрожжи): ≥ 300 мккат/л; G 6 PDH (E. coli): ≥ 300 мккат/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 7. Диапазон измерений: 0.11 41.6 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: 800. | упк | 1 | 9 265,96 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 619 566,45 |  |

Лот №17: Поставка санитизационных таблеток для анализатора Cobas (ГПП п.364)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10394246001 Расходные материалы и принадлежности для анализатора иммунохимического электрохемилюминесцентного Cobas е 411 (rack/disk): Расходные материалы: 1. Пробирки для образцов (2мл), 5000 шт. (cobas sample cups (2 ml), 5000 pcs) | упк | 2 | 1. Назначение: пластиковые прозрачные одноразовые пробирки для образцов для использования с автоматическими анализаторами. 2. Объем: не менее 2,0 мл. 3. Фасовка: не менее 5000 шт. в упаковке |
| 2 | 7293836001 SANITIZATION TABLETS/ Санитизационные таблетки 1упк-50таб | упк | 1 | Таблетки на основе хлора, необходимые для очистки мембраны обратного осмоса систем очистки воды 300. |

Лот №18: Поставка готовых питательных сред   (ГПП п.373)

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовая питательная среда агар МакКонки, чашки петри 90 мм, ООО Биомедиа | Среда для выделения и идентификации энтеробактерий из фекалий, мочи, сточных вод и пищевых продуктов. Панкреатический гидролизат желатина: 17, Пептон (бычий или свиной): 3, Лактоза: 10, Соли желчных кислот: 1.5, Натрия хлорид: 5, Бактериологический агар: 13.5, Нейтральный красный: 0.03, Кристаллический фиолетовый: 0.001, pH: 7.1. Чашки петри Ч0820, флаконы Ф0820. После вскрытия упаковки хранить не более 2 недель в целлофановом пакете при 2-8С | шт. | 1200 |
| 2 | Готовая питательная среда агар Мюллера-Хинтона, чашки петри 90 мм, ООО Биомедиа | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом. Кислый казеиновый пептон (H): 17,5 г, Вытяжка из говядины: 2, Картофельный крахмал: 1.5, Бактериологический агар: 17, pH: 7.4. Чашки петри Ч0806, флаконы Ф0806. После вскрытия упаковки хранить не более 2 недель в целлофановом пакете при 2-8С | шт. | 1500 |
| 3 | Готовая питательная среда "Элективная солевая среда". Производитель ООО "Биомедия" | Готовая питательная среда "Элективная солевая среда". Производитель ООО "Биомедия" | шт. | 1500 |
| 4 | Агар Мюллера-Хинтона хромогенный в чашках Петри 90мм | Агар Мюллера-Хинтона хромогенный в чашках Петри 90мм | шт. | 200 |
| 5 | Готовая питательная среда Сабуро с добавками, чашки петри 90 мм, ООО Биомедиа | Среда Сабуро с добавками (гентамицином и хлорамфениколом) предназначена для селективного выделения дрожжевых и плесневых грибов из полимикробных образцов. Декстроза: 40, Бактериологический агар : 15, Смесь пептического перевара животной ткани и панкреатического гидролизата казеина (1:1): 10, pH: 5,6. Чашки петри Ч0804, флаконы Ф0804. После вскрытия упаковки хранить не более 2 недель в целлофановом пакете при 2-8С | шт. | 1800 |
| 6 | Ч0803.1 набор реагентов "Готовая питательная среда Колумбийский агар с бараньей кровью" в комплекте с чашками Петри BioMedia. | Ч0803.1 набор реагентов "Готовая питательная среда Колумбийский агар с бараньей кровью" в комплекте с чашками Петри BioMedia. | шт. | 3 995 |
| 7 | Ч0802.1 набор реагентов "Готовая питательная среда Колумбийский агар с НДК и бараньей кровью" | Ч0802.1 набор реагентов "Готовая питательная среда Колумбийский агар с НДК и бараньей кровью" | шт. | 350 |
| 8 | Ч0801.1 набор реагентов "Готовая питательная среда Шоколадный агар с факторами роста" | Ч0801.1 набор реагентов "Готовая питательная среда Шоколадный агар с факторами роста" | шт. | 400 |

Лот №19: Поставка реактивов для анализатора Cobas e411 (ГПП п.365)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара, руб., с НДС | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения ТТГ (тиреотропного гормона) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.005-100 мкМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | упак. | 1 | 21 587,50 | Общая сумма договора не должна превышать 1 093 114,22 руб. |
| 2 | Набор реагентов для определения T3 (трийодтиронина) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения общего содержания трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, обработанная Li-, Na-, и NH4+ гепарином, K3 EDTA, цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.300 10.0 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | упак. | 1 | 33 704,00 |  |
| 3 | Набор реагентов для определения CT3 (свободного трийодтиронина) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 6. Диапазон измерения: не менее 0.4 50.0 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | упак. | 1 | 20 213,16 |  |
| 4 | Набор реагентов для определения СT4 (свободного тироксина) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.5 - 100 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | упак. | 1 | 26 262,99 |  |
| 5 | Набор реагентов для определения Anti-TPO (антител к тиреопероксидазе) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения содержания антител к тироидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-, Na-, NH4+ -гепарин и K3 EDTA плазма и плазма, обработанная цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 6 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 5.00 600 МЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упак. | 1 | 32 637,77 |  |
| 6 | Набор реагентов для определения ЛГ (лютеинизирующего гормона) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон: не менее 0.100-200 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 16 764,33 |  |
| 7 | Набор реагентов для определения ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон: не менее 0.100-200 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упак. | 1 | 16 647,95 |  |
| 8 | Набор реагентов для определения эстрадиола | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 18.4 11010 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упак. | 1 | 17 610,89 |  |
| 9 | Набор реагентов для определения Пролактина | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: Li-гепарин, K2 EDTA- и K3 EDTA плазма, а также пробирки с разделяющим гелем. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 1.00-10000 мкМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упак. | 1 | 20 387,07 |  |
| 10 | Набор реагентов для определения прогестерона | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.159-191 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 23 802,57 |  |
| 11 | Набор реагентов для определения тестостерона | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.025-15.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упак. | 1 | 20 387,07 |  |
| 12 | Набор реагентов для определения Общего Витамина Д | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 27 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем; плазма, обработанная Li-гепарином, K2 и K3 ЭДТА, а также пробирки с Li-гепарин плазмой и разделяющим гелем 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 56 дней при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 3.00-70.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упак. | 1 | 92 021,38 |  |
| 13 | Набор реагентов для определения кортизола | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения кортизола в сыворотке и плазме крови человека и с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка; Li-, Na-, NH гепарин, K2 , K3 , Na2 ЭДТА плазма и плазма с цитратом натрия. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.5-1750 нмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 25 489,42 |  |
| 14 | Набор реагентов для определения ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) экспресс методом | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 9 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: Сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для сбора образцов или пробирок, содержащих разделительный гель. Плазма, обработанная гепарином (NH4-, Li-, Na-), трикалиевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3-ЭДТА), цитратом натрия или фторидом натрия/оксалатом калия 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.500-10000 мМЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упак. | 1 | 17 894,80 |  |
| 15 | Набор реагентов для определения АФП (альфа-фетопротеина) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения α1 фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.500-1000 МЕ/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | упак. | 1 | 20 613,45 |  |
| 16 | Набор реагентов для определения РЭА (раково-эмбрионального антигена) | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.200-1000 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 26 049,32 |  |
| 17 | Набор реагентов для определения Общего ПСА (простато-специфического антигена) | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфического антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.002 100 нг/мл (анализатор cobas e 411) или 0.003 100 нг/мл (анализаторы MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602) 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 30 013,50 |  |
| 18 | Набор реагентов для определения Свободного ПСА (простато-специфического антигена) | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения свободного простато-специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.010-50.00 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 28 994,35 |  |
| 19 | Набор реагентов для определения СА-125 | 1. Назначение: Набор реагентов для количественног определения реактивных эпитопов ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: плазма, сыворотка. 5. Диапазон измерений: 0,6-5000 Е/мл 6. Стабильность реагента после вскрытия: 12 недель при +2 - +8°С. 7. Количество тестов в наборе: 100 | упак. | 1 | 31 707,83 |  |
| 20 | Набор реагентов для определения СА 19-9 | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения CA 19 9 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 8 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.600-1000 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 34 884,30 |  |
| 21 | Набор реагентов для определения СА 15-3 | 1. Назначение: набор реагентов количественного определения CA 15 3 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма 5. Стабильность: в открытом виде: 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: 1.00-300 Е/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 34 884,30 |  |
| 22 | Набор реагентов для определения Ферритина | 1.Назначение: набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Время анализа: не более 18 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами; 4. Тип образца для исследования: сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов; плазма, обработанная Li-, Na-гепарином, К3 ЭДТА и цитратом натрия 5. Стабильность: в открытом виде: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерения: не менее 0.500-2000 мкг/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 26 049,32 |  |
| 23 | Набор реагентов для определения витамина В12 | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения витамина B12 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не менее 27 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагента после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерений: не менее 36.9 1476 пмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 29 590,22 |  |
| 24 | Набор реагентов для определения фолиевой кислоты | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения солей фолиевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Общая продолжительность анализа: не менее 27 минут. 3. Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. 4. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 5. Стабильность реагентов после вскрытия: не менее 8 недель при +2 - +8°С. 6. Диапазон измерений: не менее 0.6 - 20.0 нг/мл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100 | упак. | 1 | 23 334,63 |  |
| 25 | Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина | 1. Назначение: готовый к применению набор для калибровки методики количественного определения свободного тироксина (FT4) с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: L тироксин в двух диапазонах концентрации в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после вскрытия: не менее 12 недель при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл | упак. | 1 | 6 090,59 |  |
| 26 | Набор калибраторов для определения эстрадиола | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания эстрадиола с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением синтетического эстрадиола в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 31 день при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл | упак. | 1 | 8 093,14 |  |
| 27 | Набор калибраторов для определения прогестерона | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания прогестерона с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: матрикс человеческой сыворотки крови с добавлением прогестерона в двух диапазонах концентрации. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 24 часа при +2-+8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл | упак. | 1 | 11 104,61 |  |
| 28 | Набор калибраторов для определения общего Витамина Д | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения общего витамина Д с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: 25 OH витамина D3 в двух диапазонах концентрации в матриксе человеческой сыворотки крови; консервант 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность калибраторов после растворения: 90 дней при -20°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл | упак. | 1 | 53 771,41 |  |
| 29 | Набор калибраторов для определения витамина В12 | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения витамина B12 с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: витамин B12 в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека, консервант. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 3 дня при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл | упак. | 1 | 8 218,43 |  |
| 30 | Набор калибраторов для определения фолиевой кислоты | 1. Назначение: набор лиофилизированных сывороток для калибровки методики количественного определения фолиевой кислоты с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. 2. Состав калибраторов: соль фолиевой кислоты в двух диапазонах концентрации в человеческой сыворотке крови. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Стабильность растворенных калибраторов: 3 суток при +2 - +8°С. 5. Фасовка: Калибратор 1: не менее 2 флакона объемом 1 мл. Калибратор 2: не менее 2 флакона объемом 1 мл | упак. | 1 | 5 787,54 |  |
| 31 | Сыворотка контрольная универсальная | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 1 месяц при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флакона объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флакона объемом 3,0 мл | упак. | 1 | 9 452,52 |  |
| 32 | Контрольные сыворотки для определения анти-тиреоидных антител | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества тестов на количественное определение содержания антител к тиреоглобулину, тиреопероксидазе и аутоантител к ТТГ-рецептору с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Состав набора: лиофилизированная контрольная сыворотка на основе матрицы сыворотки крови человека, содержащая аутоантитела к ТТГ-рецептору Anti TSHR человека, Anti TPO (овцы) и Anti Tg (овцы) в двух диапазонах концентраций 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 1 месяц при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флакона объемом 2,0 мл Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флакона объемом 2,0 мл | упак. | 1 | 40 652,70 |  |
| 33 | Сыворотка контрольная мультипараметровая | 1. Назначение: набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминисцентного анализа на автоматическом анализаторе. 2. Подходит для контроля качества тестов: ПТГ, ПТГ экспресс-метод, ПТГ 1-84, Ферритин, Витамин B 12, Фолат, N-MID остеокальцин, β-Crosslaps, Total P1NP, Витамин D. 2. Состав набора: Набор содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе матрицы сыворотки крови человека c добавлением аналитов (Витамин B12(клеточная культура), Ферритин (человека, печень), Фолат (синтетический), β CTx (синтетический), Остеокальцин (синтетический), Паратиреоидный гормон (синтетический), Паратиреоидный гормон (1 84; синтетический), P1NP (человека), 25 гидроксивитамин D (синтетический), Кальцитонин (синтетический)) в двух диапазонах концентраций. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. 4. Стабильность компонентов после вскрытия: 72 часа при +2-+8°С; 31 день при -20°С. 5.Фасовка: Контрольная сыворотка 1: не менее 2 флакона объемом 3,0 мл; Контрольная сыворотка 2: не менее 2 флакона объемом 3,0 мл | упак. | 1 | 15 168,45 |  |
| 34 | Разбавитель проб универсальный | 1. Назначение: раствор для разведения пробы при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах. 2. Состав: белковая матрица; консервант ≤ 0.1 %. 3. Стабильность на борту анализатора при +20-+25°С: 3 месяца. 4. Фасовка: не менее 2 флакона объемом 36 мл | упак. | 1 | 15 264,37 |  |
| 35 | Раствор для разведения проб | 1. Назначение: раствор для разведения пробы при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах. 2. Для разведения проб при выполнении тестов: С-пептид, SHBH, ТТГ, эстрадиол. 3. Состав: матрикс лошадиной сыворотки в буфере; консервант 4. Стабильность на борту анализатора при +20-+25°С: 1 месяц. 5. Фасовка: не менее 2 флакона объемом 16 мл. | упак. | 1 | 20 246,38 |  |
| 36 | Буфер для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: системный буферный раствор для генерации электрохимического сигнала в автоматических анализаторах. 2. Состав: фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1%; консервант. 3. Стабильность на борту анализатора в открытом виде: 3 дня. 4. Фасовка: не менее 6 флаконов объемом 380 мл. | упак. | 1 | 10 440,98 |  |
| 37 | Раствор промывочный для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: системный раствор для промывки измерительной ячейки автоматических иммунохимических анализаторов. 2. Состав: КОН 176 ммоль/л, детергент ≤ 1,0%. 3. Стабильность на борту анализатора в открытом виде: 3 дня. 4. Фасовка: не менее 6 флаконов объемом 380 мл. | упак. | 1 | 10 440,98 |  |
| 38 | Наконечники для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: черные одноразовые наконечники со специальным покрытием для дозирования в автоматическом иммунохимическом анализаторе. 2. Наконечники расфасованы в штативы по 120 шт. 3. Количество в упаковке: не менее 3600 шт. | упак. | 1 | 11 896,17 |  |
| 39 | Моющий раствор для автоматического иммунохимического анализатора | 1. Назначение: Системный моющий раствор для добавления в дистиллированную воду для эффективной промывки системы и исключения контаминации в автоматических иммунохимических анализаторах. 2. Фасовка: флакон объемом не менее 500 мл. | упак. | 1 | 2 836,24 |  |
| 40 | Чистящий раствор ISE | 1. Назначение: готовый к использованию щелочной раствор для промывки автоматических биохимических и иммунохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH 3 моль/л, гипохлорит натрия (<2% активного хлора), добавки. 3. Фасовка: не менее 5 флаконов объемом 100 мл | упак. | 1 | 8 519,50 |  |
| 41 | Резервуар для твердых отходов | 1. Назначение: контейнер для твердых отходов с выдвигающейся прозрачной крышкой для автоматических иммунохимических анализаторов. 2. Вместимость: не менее 420 реакционных пробирок, 680 реакционных наконечников. 3. Фасовка: не менее 14 шт. в упаковке | упак. | 1 | 7 332,27 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 916 848,40 |  |

Лот№20 Предмет договора: Поставка экспресс-тестов (ГПП п.378)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЕЙССЕРИЯтест Lahema (кат.№10003382) | НЕЙССЕРИЯтест Lahema (кат.№10003382) | наб. | 1 |
| 2 | ОКСИтест Lahema (кат.№10003324), уп/50 полосок | ОКСИтест Lahema (кат.№10003324), уп/50 полосок | упак. | 1 |
| 3 | ПИРАтест Lahema (кат.№10003344), уп/50 полосок | ПИРАтест Lahema (кат.№10003344), уп/50 полосок | упак. | 1 |
| 4 | СТРЕПТОтест 24 Lahema (кат.№10010245) | СТРЕПТОтест 24 Lahema (кат.№10010245) | наб. | 1 |
| 5 | Реактив для ОКСИтеста Lahema (кат.№10003375), уп/ 1 фл | Реактив для ОКСИтеста Lahema (кат.№10003375), уп/ 1 фл | упак. | 1 |
| 6 | Реактив для ПИРАтеста Lahema (кат.№10003379) | Реактив для ПИРАтеста Lahema (кат.№10003379) | упак. | 1 |
| 7 | Экспресс-тест иммунохроматографический r -biopharm для определения ротовируса в кале человека (кат.№N0903) Германия | Экспресс-тест иммунохроматографический r -biopharm для определения ротовируса в кале человека (кат.№N0903) Германия | наб. | 1 |
| 8 | Экспресс-тест иммунохроматографический Novamed для качественного определения антигена токсинов А и В Clostridium difficile в кале человека (кат.№R-6033) Израиль | Экспресс-тест иммунохроматографический Novamed для качественного определения антигена токсинов А и В Clostridium difficile в кале человека (кат.№R-6033) Израиль | наб. | 1 |
| 9 | Реагент для пробоподготовки мокроты "Муколизин". ФГУН ЦНИИЭ | Реагент для пробоподготовки мокроты "Муколизин". ФГУН ЦНИИЭ | шт. | 3 |
| 10 | Ренампластин «РЕНАМ» (кат.№ПГ-5/1) | Ренампластин «РЕНАМ» (кат.№ПГ-5/1) | шт. | 2 |
| 11 | Клиника-Кал. Комплект № 1 (общий) «ЭКОлаб» (кат.№38.03) | Клиника-Кал. Комплект № 1 (общий) «ЭКОлаб» (кат.№38.03) | шт. | 2 |
| 12 | Клиника-Мокрота «ЭКОлаб» (кат.№38.05) | Клиника-Мокрота «ЭКОлаб» (кат.№38.05) | шт. | 3 |
| 13 | Набор для окраски по Граму ЭЛОлаб | Набор для окраски по Граму ЭЛОлаб | шт. | 2 |
| 14 | 11379208077 Тест-полоски Combur 10 Test M, 100 шт/уп | 11379208077 Тест-полоски Combur 10 Test M, 100 шт/уп | шт. | 90 |
| 15 | Кат.№ АГТ003 Масло иммерсионное, 100 мл, синт., Агат ТИП¬А, Классическое, 1 фл. | Кат.№ АГТ003 Масло иммерсионное, 100 мл, синт., Агат ТИП¬А, Классическое, 1 фл. | шт. | 20 |
| 16 | Краска для ретикулоцитов 50 мл во флак | Краска для ретикулоцитов 50 мл во флак | шт. | 4 |
| 17 | Кат.№ 12000101 Азур-эозин по Романовскому с буфером, 1 литр | Кат.№ 12000101 Азур-эозин по Романовскому с буфером, 1 литр | шт. | 25 |
| 18 | Кат.№ 12005702 Эозин по Май-Грюнвальду | Кат.№ 12005702 Эозин по Май-Грюнвальду | шт. | 18 |
| 19 | Кат.№ 12005405 Натрий хлористый (хч) | Кат.№ 12005405 Натрий хлористый (хч) | кг | 3 |
| 20 | Калий фосфорно-кислый однозамещенный, 1 кг/уп | Калий фосфорно-кислый однозамещенный, 1 кг/уп | кг | 1 |
| 21 | Кат.№ 14004802 Калий теллурит 2% р-р, ампула 5 мл | Кат.№ 14004802 Калий теллурит 2% р-р, ампула 5 мл | амп | 10 |
| 22 | Кат.№ ЭКО001 Плазма кроличья, сухая 10фл. по 1 мл | Кат.№ ЭКО001 Плазма кроличья, сухая 10фл. по 1 мл | упак. | 5 |
| 23 | Кетофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003313 | Кетофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003313 | упак. | 10 |
| 24 | Глюкофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003351 | Глюкофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003351 | упак. | 20 |
| 25 | Натрий фосфорнокислый 2-х замещенный, 1 кг/уп | Натрий фосфорнокислый 2-х замещенный, 1 кг/уп | кг | 1 |
| 26 | Кат.№ В 200.125 АСЛ(О)-латекс-Витал (125 опр) | Кат.№ В 200.125 АСЛ(О)-латекс-Витал (125 опр) | шт. | 2 |
| 27 | Тест иммунохроматографический для выявления Helicobacter pylor в кале. 25 тестов в наборе. | "Helicobacter pylori" Производитель ООО "РЭД" г. Москва | наб. | 5 |
| 28 | Универсальный нейтрализатор. Россия | Флакон 500 мл | Флак. | 1 |
| 29 | Кат. № В 201.125 СРБ-латекс-ВИТАЛ (125 опр) | Кат. № В 201.125 СРБ-латекс-ВИТАЛ (125 опр) | шт. | 2 |

Лот №21: Поставка экспресс-тестов (ВИЧ) (ГПП п.379)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор иммунохроматографических тест-систем для качественного определения содержания антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в цельной крови, сыворотке или плазме (в кассетах) для in vintro диагностике (1 упакк Х 40шт.) | шт | 10 | набор иммунохроматографических тест-систем для качественного определения содержания антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в цельной крови, сыворотке или плазме (в кассетах) для in vintro диагностике (1 упакк Х 40шт..) |