ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 3 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: Поставка питательных сред для бактериологических исследований производства ФГУП «Государственный научный центр прикладной микробиологии» (Московская область, п.Оболенск) для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2019 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда Пизу | Питательная среда для идентификации каринебактерий по тесту расщепления цистина сухая Среда Пизу, ФСР 2008/03064Питательная среда для качественной идентификации Corynebacterium spp. в исследуемых образцах, по тесту расщепления цистина ферментом цистиназой. Состав, грамм/литр: Панкреатический гидролизат казеина=36,2; Экстракт кормовых дрожжей=1,0; D-мальтоза=3,4; Натрия хлорид=5,2; Висмут лимоннокислый=1,7; L-цистин=0,2; 8-оксихинолин сернокислый (хинозол)=0,001; Натрий углекислый=2,5; Агар микробиологический=5,8±1,4. Упаковка не менее 250 грамм | кг | 0,25 |
| 2 | Уреплазма-АЧ-12 (выделение, индетификация и определение чувствительности U.urealyticum к 12 антибиотикам), на 12 определений | Набор предназначен для одноэтапного обнаружения, идентификации, полуколичественной оценки титра и определения чувствительности Ureaplasma urealyticum (U. u.) к 12 антибиотикам, наиболее часто назначаемым при лечении урогенитальных микоплазмозов. Все антибиотики представлены в концентрациях, позволяющих оценить исследуемые штаммы U. u. как чувствительные или резистентные. Рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. | набор | 15 |
| 3 | Микоплазма-АЧ-12 (выделение, индетификация и определение чувствительности M.hominis к 12 антибиотикам), 12 определений | Набор предназначен для одноэтапного обнаружения, идентификации, полуколичественной оценки титра и определения чувствительности Mycoplasma hominis (M. h.) к 12 антибиотикам, наиболее часто назначаемым при лечении урогенитальных микоплазмозов. Все антибиотики представлены в концентрациях, позволяющих оценить исследуемые штаммы M. h. как чувствительные или резистентные. Рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. | набор | 12 |
| 4 | Микоплазма-Т (транспортная среда для урогенитальных микоплазм), 25 мл, на 50 определений | Набор предназначен для сбора и транспортировки клинических образцов, условно содержащих урогенитальные микоплазмы: Mycoplasma hominis (M. h.), Ureaplasma urealyticum (U. u.), Mycoplasma genitalium (M. g.). Рассчитан на сбор 50 образцов и их транспортирование. | набор | 7 |
| 5 | СИБ №5 для идентификации коринебактерий дифтерии" | Система индикаторная бумажная представляет собой диски или полоски хроматографической бумаги, содержащие определенные количества субстрата в сочетании с индикатором, стабилизированные пленкообразующим покрытием. Набор №5 предназначен для идентификации коринебактерий дифтерии из 4 тестов: СИБ с глюкозой, сахарозой, для определения амилазы, уреазы. Упаковка: СИБ-диски во флаконах. Количество достаточно для проведения не менее 50 анализовСистема состоит из 4х тестов для идентификации коринебактерий дифтерии, по утилизации глюкозы, сахарозы, наличие уреазной и амилазной активности. Набор рассчитан на 50 анализов. | набор | 5 |

Лот№2 Предмет договора: Поставка расходных материалов для анализатора электролитов крови производства «КвертиМед» (г.Уфа)

Объем и характеристики поставляемого товара:

Примечание: Полная совместимость с анализатором электролитов крови AЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl)

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибратор 1 (K, Na, Ca, pH, Cl) (1000мл) | Калибратор 1 (K, Na, Ca, pH, Cl) 1000мл (РМ.Э00.0034.) | шт. | 4 |
| 2 | Очистительный раствор (100 мл) | Очистительный раствор (100 мл) (РМ.ЭГК.0002.) | шт. | 15 |
| 3 | Очистительный раствор (для удаления белка) (100 мл) | Очистительный раствор (для удаления белка) 100 мл (РМ.ЭОО.0102.) | шт. | 2 |
| 4 | Кондиционер (100 мл) | Кондиционер (100 мл) (РМ.ЭОК.0001.) | шт. | 4 |
| 5 | Калибратор 2 (K, Na, Ca, pH,Cl) (100мл) | Калибратор 2 (K, Na, Ca, pH,Cl) 100мл (РМ.Э00.0013.) | шт. | 8 |
| 6 | Раствор солевого мостика (1000 мл) | Раствор солевого мостика (1000 мл), (РМ.Э00.0033.) | шт. | 2 |
| 7 | Электрод рН | Электрод проточный pH селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0020 Электрод рН. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 8 | Электрод Na | Электрод проточный натрий-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0015 Электрод Na. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 9 | Электрод K | Электрод проточный калий-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0014 Электрод K. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 10 | Электрод Ca | Электрод проточный кальций-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0019 Электрод Ca. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |
| 11 | Электрод Cl | Электрод проточный хлор-селективный. Артикул СЧ.ЭОО. 0016 Электрод Cl. Срок службы не менее 12 месяцев. | шт. | 2 |

Лот№3 Предмет договора: Поставка индикаторов для контроля режимов стерилизации

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биолог индикаторы для контроля режимов стерилизации БИОСТЕР ПАР 132/20, плазма (20 шт./упак.) | Биологический индикатор однократного применения. Назначение: для контроля режимов паровой стерилизации и дезинфекции. Вид микроорганизмов: Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718. Пробирка закрыта крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. До момента начала контроля споры и питательная среда должны быть изолированы друг от друга. Режим стерилизации и дезинфекции (температура, °С /время, мин): 132/2 и 134/5. Температура термостатирования 55°С. Упаковка: пробирка-индикатор не менее 20 штук. (БТМ004). Гарантийный срок годности не менее 14 месяцев. Прямоугольные бумажные полоски с нанесением на одной стороне двух меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Зелёный цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в течение цикла паровой стерилизации. Коричневый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. | упак. | 5 |
| 2 | Биолог индикаторы для контроля режимов стерилизации БИОСТЕР ПАР 132/60 | Автономные биологические индикаторы для контроля режимов стерилизации и дезинфекции. Биологический индикатор однократного применения. Пробирка закрыта крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. До момента начала контроля споры и питательная среда должны быть изолированы друг от друга. Режим стерилизации, дезинфекции и обеззараживания (температура, °С /время, мин): 132/45, 132/60 и 132/90. Температура термостатирования 55°С. Упаковка: пробирка-индикатор не менее 20 штук. (БТМ003). | упак. | 1 |
| 3 | Комплект индикаторов биологических БИК ДК- 01-"ИЛЦ" (золотистый стафилококк штамм 906) для контроля работы дезинфекционных камер объёмом более 2 м куб. | Индикатор биологический. Назначение: для контроля работы дезинфекционных камер, в которых проводится дезинфекция объектов из очагов инфекций, вызванных не спорообразующими и спорообразующими микроорганизмами. Применение: для паровоздушной дезинфекционной камеры 2 куб.м. Представляет собой пробирку Эппендорфа, содержащую не менее 106 микробных клеток тест-микроорганизма Staphylococcus aureus штамм 906. Упаковка: индивидуальные пакеты из комбинированных материалов. В наборе не менее 10 пробирок + 1 флакон с контролем. (БИК ДК-01). | комп. | 8 |
| 4 | Биологический индикатор Биостер газ (плазма) | "Автономные биологические индикаторы для контроля режимов стерилизации и дезинфекции. (БТМ005). | упак. | 5 |
| 5 | Индикатор МедИС- 132\20 (Винар) | химический индикатор для паровой стерилизации | шт. | 2000 |
| 6 | Индикатор Интест- пф- 121\20 (Винар) | Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Упаковка 500 тестов. (ВНР 007). | шт. | 1000 |
| 7 | Индикатор контроля СанИС-3 132\90 (Винар) | Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования. (ВНР 014). | шт. | 2000 |
| 8 | Индикатор контроля Фарматест-110\20 (Винар) | Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой обработки заражённых микроорганизмами объектов - температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора. (ВНР 012). | шт. | 1000 |
| 9 | Индикатор МедИС- В-180\60 ( Винар) | Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации водных растворов – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. (ВНР 018). | шт. | 1000 |
| 10 | БиоТЕСТ-В1-ВИНАР (6 тестов), контроль воздушной стерилизации | Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. (ВНР 010). | упак. | 80 |