РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 лотов.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Год выпуска- не ранее 2015 г.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

ЛОТ №1: Поставка расходного материала для нужд травмотологии ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дистальная пластина для лучевой кости, малый фрагмент, полиаксиальная, титан, с комплектом винтов | комп | 5 | Имплантат предназначен для стабильного остеосинтеза комплексных переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Материал изготовления - титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO 5832-2 ;DIN ISO 5832-3; Анатомически пред изогнутая пластина в правом и левом исполнении. Пластина Т- образной формы состоит из стандартной околосуставной и диафизарной части. Околосуставная часть шириной 22,6 мм, имеет три отверстия. Угол 10°, 15°, 20°(по запросу заказчика). Диафизарная часть пластины шириной – 10,0 мм имеет два отверстия диаметром 1,8 мм для возможности временной фиксации пластины спицами Киршнера и одно отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластины на кости. Остальные отверстия в диафизарной части - круглой формы, позволяющие использовать винты с угловой стабильностью диаметром 3,0 мм. Количество отверстий в диафизарной части - 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 (по запросу заказчика). Все отверстия с резьбой в пластине дают возможность проведение винтов с угловой стабильностью, как в заданном направлении, так и с отклонением от него до 15 градусов в любом направлении. Расстояние между отверстиями 8,5 мм. Длина пластины (в зависимости от количества отверстий) – 44мм; 53 мм; 61мм; 70 мм; 78мм; 87 мм; 95мм; 104 мм; 121 мм. Толщина пластины – 3,0 мм. Кортикальный винт Материал изготовления титановый сплав, соответствующий международным нормам DIN ISO 5832-2; DIN ISO 5832-3 Диаметр винта -3,5 мм, головка винта диаметром 5,3 мм, Внутренний диаметр резьбы -2,4 мм Внутренний шестигранник -2,5 мм Сверло под резьбу – 2,5 мм Длина винта в диапазоне 16-30мм (по запросу заказчика) Количество винтов в комплекте зависит от количества отверстий в пластине. |
| 2 | Компрессионный винт CIRRUS мини, D 2,3 мм/3,0мм, канюлированный, саморез, самосверлящий, титан | шт | 20 | Компрессирующий, самонарезающий, канюлллированный винт предназначен для фиксации отломков костей стопы и кисти после переломов и остеотомий. Винт не подлежит обязательному удалению. Изготовлен из титанового сплава, соответствующему международным нормам DIN ISO 5832-2; DIN ISO 5832-3; Безшляпочная головка винта имеет собственную резьбу и торцевое сужающее отверстие гексагональной формы диаметром 2,0 мм. Винт имеет два резьбовых участка – проксимальный (на головке) и дистальный. Резьба в проксимальной и дистальной части винта имеет разный шаг. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Длина резьбовых частей составляет 1/3 часть общей длины винта Диаметр проксимальной резьбовой части – 3,0 мм, дистальной резьбовой части- 2,3 мм. Диаметр внутреннего канала винта составляет 0,9 мм, для введения спиц Киршнера диаметром 0,8 мм Длина винта от 10 до 30 мм (по запросу заказчика). Винт поставляется в индивидуальной упаковке с маркировкой согласно ГОСТ Р ИСО |
| 3 | Спица Кишнера | шт | 20 | Тонкий металлический стержень проводимый через кость. Должен иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости не более 0,32мкм. Материал изготовления – сталь, соответствующая международным нормам DIN ISO 5832-1. Сила натяжения минимум 1,350 МПа. Спица предназначена для точного введения канюллированного винта и стабилизации репозиции перед введением винта Спица диаметром 0,8 мм, длиной 70 мм, один конец закругленный, другой – троакар. |