Техническое Задание

Поставка  сплит-систем – в количестве 7 штук.

Поставляемый товар должен быть новым.

Дата поставки согласуется с Покупателем не менее чем за 3 рабочих дня.

Поставка осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Гарантийный срок на оборудование и монтажные работы составляет 12 месяцев и исчисляется со дня подписания Акта приемки работ между сторонами.

Срок (период) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания договора до 30.06.2026г.

Технические характеристики сплит-системы:

| Наименование Товара | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплит-система LESSAR LS/LU-H09KPA2C настенный (реанимация палата №4 , кабинет 347 КДЛ) | Рекомендуемая площадь, кв.м.до 30 м2 (2,6 — 3 кВт) Инверторная технология Нет Функция обогрева Да Зимний комплект Можно установить Холодопроизводительность, кВт 2.64 Теплопроизводительность, кВт 2.81 Уровень шума, дБ33 Минимальный уровень шума, дБ 26.5 Максимальный уровень шума, дБ 41 Воздухообмен (макс), куб.м/ч 453 Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 Тип хладагента R410A Максимальная длина трубопровода, м 26 Диаметр жидкостных труб хладагента, мм 6.35 Диаметр газовых труб хладагента, мм 9.52 Размеры внутреннего блока, мм 722x290x187 Размеры внешнего блока, мм 720x495x270 Вес, кг33.1 Вес внутреннего блока, кг 8.2 Вес внешнего блока, кг 24.9 Цвет белый Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.821 Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.771 Пульт ДУ Есть Вес в упаковке, кг 36.8 Ширина в упаковке, мм 835 Глубина в упаковке, мм 570 Высота в упаковке, мм 540. Затраты на установку, подключение к сети электропитания, пусконаладочные работы учтены в стоимости оборудования. | шт | 2 |
| Кондиционер (сплит-система) LESSAR LS/LU-H07KPA2C настенный (реанимация комната приёма пищи) | Рекомендуемая площадь помещения, кв.м 23 Мощность в режиме охлаждения, Вт 2280 Режим работы кондиционера Обогрев, Осушение, Охлаждение Мощность в режиме обогрева, Вт 2280 Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ 26 Уровень шума внешнего блока, дБ 54 Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 693 Потребляемая мощность при обогреве, Вт 617 Охлаждающая способность, BTU 7000 ТипСплит-система Цвет Белый Бренд LESSAR Показатель мощности (kBTU) 7 Класс энергоэффективности A Максимальный расход воздуха, м3/час 709 Хладагент R32 Макс. поддерживаемая температура, °C 43 Мин. поддерживаемая температура, °C -7 Вид блока сплит-системы Комплект Тип внутреннего блока Настенный Количество скоростей 4 Инверторное управление мощностью Нет Размер внутр. блока, мм (В x Ш x Г) 375х790х270 Вес внутреннего блока, кг 10.4 Размер внеш. блока, мм (В x Ш x Г) 540х835х300 Вес внешнего блока, кг 26.5 Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м 10 Макс. длина коммуникаций, м 15 Затраты на установку, подключение к сети электропитания, пусконаладочные работы учтены в стоимости оборудования. | шт | 2 |
| Кондиционер кассетного типа (сплит-система) QV-112CG1 Инвертор настенный (реанимация пост медсестёр) | Рекомендуемая площадь помещения, м²до 35 Холодопроизводительность, кВт 3,52 Холодопроизводительность, БТЕ (BTU) 12000 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 1,30 Теплопроизводительность, кВт 3,96 Теплопроизводительность, БТЕ (BTU) 13500 Потребляемая мощность (нагрев), кВт 1,28 Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения(EER)2,71 (D) Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева(COP)3,1 (D) Дозаправка хладагента20 (свыше 5 метров) Количество хладагента, кг0,75 Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч580/650/760 Обогрев, °Сот -15 до 24 Охлаждение, °Сот -15 до 49 Электропитание, ф/В/Гц1 / 220 / 50 ХладагентR410A Рабочий ток, А6,6/5,8 Максимальная длина трубопровода, м20 Максимальный перепад высот, м15 Диаметр соединительных труб (жидкость), мм6,35 Диаметр соединительных труб (газ), мм12,7 Автомат токовой защиты, A16 Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм²3 х 1,5 Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм²5 х 1,5 Размеры панели (Ш×В×Г), мм650 x 55 x 650 Размеры панели в упаковке (Ш×В×Г), мм710 x 80 x 710 Масса панели, кг2.2 Масса панели в упаковке, кг3.7 Подключение электропитания К внутреннему блоку Компрессор Тип компрессораротационный Марка компрессора Gree Внутренний блок QV-I12CG1 Уровень звукового давления, дБ39/42/45 Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм570 x 260 x 570 Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм720 x 290 x 650 Масса внутреннего блока, кг16 Масса внутреннего блока в упаковке, кг18.5 Наружный блок QN-I12UG1 Уровень звукового давления наружного блока, дБ53 Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм730 x 545 x 285 Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм850 x 620 x 370 Масса наружного блока, кг28 Масса наружного блока в упаковке, кг32 Затраты на установку, подключение к сети электропитания, пусконаладочные работы учтены в стоимости оборудования. | шт | 1 |
| Сплит-система LESSAR LS/LU-H24KPA2C настенный, зимний комплект в комплекте (серверная ОИТиС). | Рекомендуемая площадь, кв.м.до 70 м2 (6 — 7 кВт) Инверторная технология Нет Функция обогрева Да Зимний комплект в комплекте с установкой. Холодопроизводительность, кВт 7.03 Затраты на установку, подключение к сети электропитания, пусконаладочные работы должны быть учтены в стоимости оборудования Теплопроизводительность, кВт 7.62 Уровень шума, дБ 43 Минимальный уровень шума, дБ 39.5 Максимальный уровень шума, дБ 46.5 Воздухообмен (макс), куб.м/ч 1060 Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 Тип хладагента R410A Максимальная длина трубопровода, м 25 Перепад высот между блоками, м 10 Диаметр жидкостных труб хладагента, мм 9.53 Диаметр газовых труб хладагента, мм 15.88 Размеры внутреннего блока, мм 1080x226x335 Размеры внешнего блока, мм 845x363x702 Вес, кг 61.7 Вес внутреннего блока, кг 12.7 Вес внешнего блока, кг 49 Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 2.503 Потребляемая мощность (обогрев), кВт 2.374 Ток (охлаждение), А 10.9 Ток (обогрев), А 10.3 Пульт ДУ Есть Вес в упаковке, кг 68 | шт | 1 |
| Кондиционер напольно-потолочный QV-136CG1 Зимний комплект в комплекте (серверная ОИТиС). | Рекомендуемая площадь помещения, м² 105 Зимний комплект в комплекте с установкой Холодопроизводительность, кВт 10,60 Потр. мощность (охлаждение), кВт 3,770 Теплопроизводительность, кВт 11,70 Потр. мощность (нагрев), кВт 3,500 EER (класс) 2,81 (c) COP (класс) 3,34 (c) Дозаправка хладагента 50 (свыше 5 метров) Количество хладагента, кг 2,15 Объем воздуха внутр. блок, м³/ч 1050/1200/1500 Макс. количество внутр. блоков, шт.1 Электропитание, ф/В/Гц3 / 380 / 50 Хладагентr 410a Рабочий ток, А6,76 / 6,28 Макс. длина трубопровода, м30 Диаметр соед. труб (жидкость), мм9,52 Диаметр соед. труб (газ), мм15,88 Обогрев, °Сот -15 до 24 Охлаждение, °Сот -15 до 49 Макс. перепад высот, м20 Автомат токовой защиты, A20 Сечение кабеля питания, мм²3 х 1,5 + 5 х 2,5 Сечение соединительного кабеля, мм²2 х 1,0 Тип компрессораtwin rotary Марка компрессораhighly Уровень звук. давления, дБ (внешн. блок)60 Размеры внешн. блока (Ш×В×Г), мм970x805x395 Масса внешн. блока, кг65 Уровень звук. давления, дБ (внутр. блок)39/45/48 Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм39/45/48 Масса внутр. блока, кг27 Затраты на установку, подключение к сети электропитания, пусконаладочные работы учтены в стоимости оборудования. | шт | 1 |

2.  Использование аналогов не допускается.

3. Зимний комплект позволяет кондиционеру работать в режиме охлаждения во время зимнего сезона (в большинстве случаев от -25о до -30оС).

4. Монтаж сплит-систем осуществлять в зданиях Покупателя по адресу: г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.